
寿光海翔化工有限公司年产5万吨融雪剂（融雪盐）项目

竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》等相关法律、法规以及建设项目竣工环境保护验收技术规范等要求，2018年6月12日，寿光海翔化工有限公
司组织召开了寿光海翔化工有限公司年产5万吨融雪剂（融雪盐）项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有项目竣工环保验收监测及项目环保验收监测报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司等单位的代表，并邀请了2名专家。会议成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），对该项目工程、环境保护设施建设及运行情况进行了现场检查，听取了验收监测单位及报告编制单位对项目竣工环境保护验收监测调查情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：
一、工程建设的基本情况
寿光海翔化工有限公司年产5万吨融雪剂（融雪盐）项目位于寿光市侯镇项目区，项目租用土地和厂房，包括建筑面积990m2的生产车间1座，建筑面积990m2的仓库1座；购置安装粉碎机、皮带机、振动筛、料仓、上料斗、流化床、热风炉混合器等生产设备24台（套），具备年产5万吨融雪剂（融雪盐）生产能力。
2011年8月天津市气象科学研究所编制完成了《寿光海翔化工有限公司年产5万吨融雪剂项目环境影响报告表》。2011年9月9日潍坊市环境保护局以潍环审表字[2011]1276号文对本项目环境影响报告表进行了批复。项目2011年12月建设，2013年8月竣工投入生产。项目为未验先投。
项目总投资928万元，其中环保投资40万元，环保投资占项目总投资的 4.3%。
项目劳动定员8人，年生产300天。
二、工程变动有关情况
	序号
	环评及环评批复要求
	实际建设情况
	备注

	1
	设备名称
数量（台）
装载机

2

电子皮带称

2

电子称

2

粉碎机

3

皮带机

10

振动筛

6

料仓

2

上料斗

2

流化床

2

热风炉

2

混合器

2

布袋除尘器

1

引风机

2

鼓风机

2

冷却鼓风机
1

烟气引风机

2

建设生产线2条
	设备名称
数量（台）
装载机

1

电子皮带称

0
电子称

3

粉碎机

1

皮带机

5

振动筛

1

料仓

1

上料斗

1

流化床

1

热风炉

1
混合器

1

布袋除尘器

1

引风机

1

鼓风机

1

冷却鼓风机
1

烟气引风机

0

生产线1条


	

	2
	项目总投资918万元，其中环保投资36.7万元，环保投资占总投资4%。
	项目总投资928万元，其中环保投资40万元，环保投资占总投资4.3%。
	

	3
	项目使用2台25万大卡燃煤热风炉用于生产中流化干燥床原盐的加热。
	使用1600kw热风炉，以天然气为燃料，采用低氮燃烧技术的热风炉给原盐加热。
	

	4
	锅炉废气采用旋风除尘加碱式水膜喷淋，处理后经30m高排气筒排放；烘干过程产生的粉尘经过旋风除尘器后通过15m高排气筒排放。


	项目热风烘干炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧产生的烟道气进入流化床干燥融雪剂，产生的含有颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等污染物的废气通过四个并联的旋风除尘器除尘后，经15m高排气筒P1排放。
	

	5
	干燥床旋风除尘收集的粉尘外售；振动筛产生的筛分物回用于生产；干燥炉产生炉渣和锅炉旋风除尘收集的粉尘外售建材厂
	干燥床旋风除尘收集的粉尘和振动筛产生的筛分物回用于生产；无炉渣产生；
	

	6
	
[image: image1.emf]粉碎机 热风炉 干燥床 原盐 （ 潮湿 ） 皮带机 料斗

皮带混合

旋风除尘 、 循环碱

液喷淋

密闭振动筛 包装入库 皮带机 料斗

氯化镁 、 氯化钙 、 缓冲剂

噪声

粉尘 、 噪声

废气 、 煤渣

废水 、 废渣

噪声

底部小

口投料


	
[image: image2.emf]皮带机 热风炉 干燥床 原盐 （ 潮湿 ） 粉碎机 料斗

皮带混合 密闭振动筛 包装入库 皮带机 料斗

氯化镁 、 氯化钙 、 缓冲剂

噪声

粉尘 、 噪声

废气

噪声

底部小

口投料


	


项目生产工艺、产品及产能不变，根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为以上变更不属于重大变更。 

三、环境保护设施及措施落实情况

1、废气

项目热风烘干炉采用低氮燃烧技术，天然气燃烧产生的烟道气进入流化床干燥融雪剂，产生的含有颗粒物、二氧化硫和氮氧化物等污染物的废气通过四个并联的旋风除尘器除尘后，经15m高排气筒P1排放。未收集的粉尘以通过加强车间通风以无组织形式排放。项目上料、粉碎、筛选、混合搅拌、包装过程中产生无组织排放粉尘。

2、废水

本项目无生产废水产生，项目产生的废水主要是生活污水，主要污染因子是CODcr、氨氮，经厂区内化粪池滞留沉淀处理后，经市政管网进入寿光市华源水务有限公司集中处理，达标后排放。
3、噪声

本项目主要噪声源为生产车间压粒机、引风机等生产设备的噪声，经过基础减震、封闭隔声与距离衰减，降低厂界噪声，减少对周围环境影响。

4、固体废物

本项目固体废物主要包括除尘器收集的粉尘、废包装袋和生活垃圾。除尘器收集的粉尘回用于生产；生产过程产生的废包装袋收集后外售； 生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 
该项目固体废物对周围环境影响较小。

5、环境管理

企业设有环保管理机构，环保规章制度较完善。

6、环境风险

对原料堆场和仓库的地面做了防渗处理工作，防止了盐受潮下渗造成地下水污染。落实了环境风险防范措施，编制了《突发环境事件应急预案》，已到寿光市环保局备案，备案号370783-2018-154L。
四、环境保护设施运行效果

山东潍科检测服务有限公司编写的《寿光海翔化工有限公司年产5万吨融雪剂（融雪盐）项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测期间，
项目设备设施正常运行，生产负荷在 84.0%~87.0%之间。监测结果表明：
1、 废气

验收监测期间，旋风除尘进口废气颗粒物的两天实测浓度最大值为46 mg/m3；排气筒P1废气颗粒物的两天实测浓度最大值为8.1 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中大气污染物实测浓度限值（第四时段）重点控制区要求。排气筒P1废气二氧化硫和氮氧化物的两天实测浓度最大值分别为2 mg/m3和4 mg/m3，满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中大气污染物实测浓度限值（第四时段）重点控制区要求。烟气黑度小于1满足《山东省锅炉大气污染物排放标准（DB37/2374-2013）》表1现有锅炉大气污染物排放浓度限值要求。
验收监测期间，无组织排放废气颗粒物最大实测浓度为0.2657mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

2、废水
验收监测期间，生活污水的pH范围为7.23-7.56，其余污染物两天检测结果的日均值取最大值为：化学需氧量为131mg/L，生化需氧量为30.8mg/L，悬浮物为52mg/L，氨氮为13.4mg/L，总磷为1.09mg/L，总氮为31.6mg/L，阴离子表面活性剂未检出，废水的排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准和寿光市华源水务有限公司接收标准。

3、噪声

厂界噪声监测结果表明：验收监测期间，，东厂界、南厂界和北厂界的噪声为55.2—56.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。西厂界噪声为65.2—66.5dB（A），超标6.5 dB（A）。
4、固体废物

干燥床旋风除尘收集的粉尘和振动筛产生的筛分物回用于生产；无炉渣产生；废包装袋收集后外售，生活垃圾集中处理。本项目产生的固体废物处置措施基本落实到位，固体废物得到了妥善处置。
5、总量控制
热风炉废气CODcr，氨氮，二氧化硫的排放量为0.12t/a，氮氧化物的排放量为0.24t/a，满足《寿光市建设项目污染物总量确认书》的要求（CODcr：0.018 t/a，氨氮：0.002 t/a ，SO2：1.6t/a，NOX：1.19t/a）。
五、验收结论

寿光海翔化工有限公司年产5万吨融雪剂（融雪盐）项目环保手续齐全，在实施过程中总体按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施、采取了相应的环境保护措施，各类污染物基本达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，项目竣工环境保护验收合格。
六、后续要求

1、按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、按关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定，噪声和固废环保设施经环保主管部门验收后，项目可正式投入生产运行。

3、定期开展环境风险评估，进一步完善环境风险应急预案，开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，提高应对突发性环境事件的能力，确保环境风险可控。

4、做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物稳定达标排放；对各环境风险单元、环保设施（含排气筒）、事故水池、污水总排口、雨水总排口及重要切换装置设明显标识；废气排气筒按规定设永久性测试孔、采样平台和排污口标志。

5、制定完善的环境监测计划，并组织实施，随时掌握企业排污状况和环保设施运行情况，确保环保设施正常运转、各项污染物稳定达标排放，发现问题及时采取补救措施。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。
6、加强清洁生产管理，加强噪声治理，减少各生产工段废气无组织排放;采用密闭引风机、鼓风机等措施确保西厂界噪声达标。
七、验收人员信息

验收人员信息见附表。

寿光海翔化工有限公司

2018年6月12日

[image: image3.jpg]I A TR A A
2 5 FMEMER (RS EH A
¥ T SRR IR i 2 4

TAEsAL HR 55 /HR K Bk R 5 HOHE S
FEHF N THR AR N E 370723196112284612
Eug i THE R A A Ze 7] £4E 137 9361 0372 | 370723196506304639

1L ZR AE B B PR A e E 37070219620406181X
| H 137 9166 4765 | 370206196610081646
1Ly ZR MR A AR 457 PR 2 g 130 5369 1377 | 370783198706243389
L1 ZR R A U R 25 BR 2 ) E 184 6366 6162 | 370783199001032519





PAGE  
- 7 -

_1589960376.vsd
�

粉碎机


热风炉


干燥床


原盐（潮湿）


皮带机


料斗


皮带混合


旋风除尘、循环碱液喷淋


密闭振动筛


包装入库


皮带机


料斗


氯化镁、氯化钙、缓冲剂


噪声


粉尘、噪声


废气、煤渣


废水、废渣


噪声


底部小
口投料



_1589960402.vsd
�

皮带机


热风炉


干燥床


原盐（潮湿）


粉碎机


料斗


皮带混合


密闭振动筛


包装入库


皮带机


料斗


氯化镁、氯化钙、缓冲剂


噪声


粉尘、噪声


废气


噪声


底部小
口投料



