佰润新材（寿光）有限公司

年产10万吨氯化石蜡项目

竣工环境保护

验收监测报告

山东潍科检测服务有限公司

二〇二四年八月

建设项目竣工环境保护

验收监测报告

潍科（验）字2024第02号

项目名称： 年产10万吨氯化石蜡项目

建设单位：佰润新材（寿光）有限公司

山东潍科检测服务有限公司

2024年08月

建设单位法人代表:	孙建振

编制单位法人代表:	孙健

项目负责人: 董立霞

报告编写人: 董立霞

建设单位: 佰润新材（寿光）有限公司（盖章）

电话: 13668660318

传真：

邮编: 262700

地址:山东省潍坊市寿光市洛城街道东环路666号

编制单位: 山东潍科检测服务有限公司 （盖章）

电话: （0536）5107638

传真: （0536）5107638

邮编:  262700

地址: 寿光市文圣街南兴安路西潍坊科技学院蓝工院研发中心

仅用于佰润新材（寿光）有限公司年产10万吨氯化石蜡项目使用

监测承担单位：山东潍科检测服务有限公司

佰润新材（寿光）有限公司

年产10万吨氯化石蜡项目

竣工环境保护验收监测报告书

验收报告书审查人员职责表

| 职 责 | 姓 名 | 签名 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 董立霞 |  |
| 报告编写人员 | 董立霞 |  |
| 审 核 | 陈青云 |  |

目   录

第一章	项目概况......................	1

第二章  验收依据	3

2.1法律依据	3

2.2其他法规、条例	3

2.3技术文件依据	4

第三章 建设项目工程概况	5

3.1地理位置及厂区平面布置	5

3.2工程建设内容	9

3.3主要原辅材料及生产设备	14

3.4水源及水平衡	28

3.5工艺流程及产污环节分析	31

3.6项目变更情况	33

第四章 环境保护设施	34

4.1 主要污染物及其治理措施	34

4.2 其他环保设施	37

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	37

第五章 环评结论与建议	45

5.1 环评结论与建议	45

5.2审批部门审批决定	51

第六章 验收执行标准	57

6.1 污染物排放标准	57

第七章 验收监测内容	58

7.1 有组织废气排放监测	58

7.2 无组织废气监测内容	58

7.3 厂界噪声监测内容	58

第八章 质量保证和质量控制	59

8.1监测分析方法	59

8.2监测仪器	59

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	60

8.4  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	61

第九章 验收监测结果	62

9.1运营工况	62

9.2污染物排放监测结果及分析	62

9.3污染物排放总量核算	70

第十章  验收监测结论	72

10.1项目基本情况	72

10.2验收监测期间工况	73

10.3污染物达标排放情况	73

10.4环保管理检查	74

10.5环境风险及应急措施检查	74

10.6结论	74

第一章	项目概况

佰润新材（寿光）有限公司成立于2020年9月1日，是山东大地盐化集团有限公司子公司，厂址位于寿光侯镇化工产业园金源路以南，丰东路以东。公司厂区东侧为空地，南侧隔岔盐路为寿光金太阳热电有限公司，西侧隔丰东路为空地，北侧为山东昊邦化学有限公司。公司占地面积63290m2。行业类别为C2661化学试剂和助剂制造。

佰润新材（寿光）有限公司现有项目为年产10万吨氯化石蜡项目，该项目于2020年6月通过潍坊市生态环境局审批，批复文号：潍环审字［2020］25 号，并于2021年12月完成了一期工程（5万吨/年氯化石蜡）自主验收，于2022年10月完成了二期工程（5万吨/年氯化石蜡）自主验收。环保手续完备，目前正常生产。

山东大地盐化集团有限公司成立于2004年1月，注册地址为寿光市侯镇岔河东，法定代表人为李迎堂，注册资本为59241万元，经营范围：生产、销售：原盐、溴素（有效期限以许可证为准）、阻燃剂、终止剂、三氟氯菊酸、白炭黑、四溴双酚 A、十溴二苯醚、饲料添加剂；承揽：管道与设备安装工程；特种设备检验检测服务；销售：盐需物资、黄金、煤炭及制品、化工生产专用设备及配件、机械设备及配件、塑料制品（不含危险化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械零部件、钢材、五金产品、电子产品、办公用品；货物仓储（不含违禁品）；货物及技术进出口业务。

山东大地盐化集团有限公司（新建年产10万吨氯化石蜡项目）厂区与佰润新材（寿光）有限公司位于同一个厂区，其年产10万吨氯化石蜡项目（本次验收范围）全部由山东大地盐化集团有限公司投资建设。公辅设施（给排水、供配电、供汽、供气、制冷、仓库、控制室、化验室、维修间、装卸设施等）两公司共用。该项目依托佰润新材的生产设施（事故氯吸收装置）、储运设施（综合仓库、原料罐区、盐酸罐区、氯气输送主管道、装卸设施）与部分公辅设施（供配电设施、给排水设施、供汽主管道、供气设施、制冷设施、控制/监控系统、维修间、化验室），依托泰普新能源的循环水设施，依托大地集团的行政办公设施（集团办公楼）。山东大地盐化集团有限公司投资32000万元建设年产10万吨氯化石蜡项目，项目于2022年11月17日取得了山东省建设项目备案证明，项目代码为 2211-370783-04- 01-924383。项目装置区2处（4套/处，7个氯化塔/套）、原料罐区1座、成品罐区一座、中转泵房1座、生产尾气吸收装置1套，购置氯化塔、反应釜、冷凝器、氯化换热器、降膜吸收器、分离器、精制吹风塔、储罐等主要设备248台（套）。项目建成后，形成年产10万吨氯化石蜡（中长链），副产17 万吨的31%盐酸和2800吨10%液体次氯酸钠的生产能力。

山东大地盐化集团有限公司现有工程与新建年产10万吨氯化石蜡项目不在一个厂区，新建项目生产原料及产品全部依托佰润新材（寿光）有限公司现有公辅设施。

变更说明：山东大地盐化集团有限公司年产10万吨氯化石蜡项目于2024年3月10日双方签订收购协议，全部资产由佰润新材（寿光）有限公司接管（收购协议见附件3）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受企业委托，山东同方环境技术服务有限公司于2023年7月编制完成了《山东大地盐化集团有限公司年产10万吨氯化石蜡项目环境影响报告书》。潍坊市生态环境局寿光分局于2023年8月9日对本项目环境影响报告书进行了批复，批准文号寿环审字【2023】21号。

项目于2023年12月1日开工建设， 2024年4月28日进行了调试，于2024年5月开始组织竣工环境保护验收。公司2024年4月25日重新申领排污许可证，证书编号91370783MA3TWP7A8J001V。

受企业委托，山东潍科检测服务有限公司承担本项目的竣工环境保护验收监测工作。接受委托后，我公司安排专业技术人员对项目区域进行了现场勘查和资料收集，编制了验收监测方案，并于2024年6月13日、6月15日、7月14日-7月15日对项目进行了现场监测及检查，根据监测和检查的结果编制了本验收监测报告。

第二章  验收依据

2.1法律依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2022年6月；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月。

2.2其他法规、条例

（1）中华人民共和国环境保护部国环规环评[2017]4号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》，2017年11月；

（2）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函﹝2020﹞688号）；

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环保部公告 2018年9号，2018年5月15日实施）；

（5）《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发﹝2012﹞77号）；

（6）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发﹝2012﹞98号）；

（7）《山东省环境保护条例》（2019.1.1实施）；

（8）《山东省人民政府办公厅关于加强环境影响评价和建设项目环境保护设施“三同时”管理工作的通知》（鲁政办发﹝2006﹞60号）；

（9）山东省环境保护厅关于加强建设项目竣工环境保护验收等有关环境监管问题的通知》（鲁环函﹝2012﹞493号）；

（10）《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》（鲁环发﹝2013﹞4号）；

（11）《山东省环境保护厅关于加强建设项目特征污染物监管和绿色生态屏障建设》（鲁环评函﹝2013﹞138号）；

（12）《山东省污水排放口环境信息公开技术规范》（DB37/T2643-2014）；

（13）《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）；

（14）《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函﹝2016﹞141号）；

（15）《山东省固体废物污染环境防治条例》。

2.3技术文件依据

（1）《山东大地盐化集团有限公司年产10万吨氯化石蜡项目环境影响报告书》，2023年7月；

（2）潍坊市生态环境局寿光分局《关于山东大地盐化集团有限公司年产10万吨氯化石蜡项目环境影响报告书的批复》，2023年8月9日。

第三章 建设项目工程概况

3.1地理位置及厂区平面布置

佰润新材（寿光）有限公司位于寿光侯镇化工产业园金源路以南，丰东路以东。公司厂区东侧为空地，南侧隔岔盐路为寿光金太阳热电有限公司，西侧隔丰东路为空地，北侧为山东昊邦化学有限公司。项目地理位置见图3.1-1，项目周边环境图见图3.1-2，项目实际项目平面布置见图3.1-3。

本项目环评及批复未设置大气环境防护距离。本项目与环评阶段相比周围环境保护目标无变化，未新增环境敏感点。验收期间项目周边5000m情况见表3.1-1。

表 3.1-1 验收期间项目周边5000m情况表

| 序号 | 名称 | 方位 | 与厂界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张家围子村 | NW | 2887 |
| 2 | 东岔河村 | SW | 3806 |
| 3 | 东南岭一村 | SW | 3090 |
| 4 | 东南岭二村 | SW | 2819 |
| 5 | 东南岭三村 | SW | 2977 |
| 6 | 地沟村 | SW | 3856 |
| 7 | 小地沟村 | S | 4157 |
| 8 | 黄家庄子村 | SE | 4408 |
| 9 | 横里路村 | SE | 4709 |

建设项目位置

图3.1-1 项目地理位置图图（比例尺 1：240000）

图3.1-2 项目周边环境图

图3.1-3 项目厂区平面布置图

3.2工程建设内容

3.2.1项目名称、内容

项目名称：年产10万吨氯化石蜡项目

建设内容：本项目主要建设内容：建设车间2座、罐区2座及中转泵房等配套设施，购置氯化塔、换热器等主要设备248台（套）及配套设施，形成年产10万吨氯化石蜡（中长链），副产85000吨31%盐酸、1400吨次氯酸钠的生产能力；新建项目全部依托佰润新材（寿光）有限公司现有设施。

劳动定员：本项目劳动定员30人。采用三班制，每天工作24小时，年工作330天，年工作时间7920小时。

3.2.2工程建设基本内容

项目主要构筑物一览表见表3.2-1。

表3.2-1 项目主要构筑物一览表

| 环评及环评批复要求 |  |  |  |  |  | 实际建设情况 | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程 类别 | 工程名称 |  |  | 工程内容 | 备注 |  |  |
| 主体 工程 | 氯化石蜡三装置 |  |  | 年产5万吨氯化石蜡、副产8.5万吨盐酸（31%）及1400 吨次氯酸钠溶液（有效氯 10%），占地面积1039.5m2。 | 新建，一期 | 年产5万吨氯化石蜡、副产8.5万吨盐酸（31%）及1400 吨次氯酸钠溶液（有效氯 10%），占地面积1039.5m2。 | 无变化 |
|  | 氯化石蜡四装置 |  |  | 年产5万吨氯化石蜡、副产8.5万吨盐酸（31%）及1400 吨次氯酸钠溶液（有效氯 10%），占地面积1039.5m2。 | 新建，二期 | 年产5万吨氯化石蜡、副产8.5万吨盐酸（31%）及1400 吨次氯酸钠溶液（有效氯 10%），占地面积1039.5m2。 | 无变化 |
|  | 氯气缓冲及事故氯吸收装置 |  |  | 氯气缓冲罐 1 台、热水罐 1 台。 | 新建，一期 | 氯气缓冲罐 1 台、热水罐 1 台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | 事故氯吸收装置：依托佰润新材料一级吸收塔、二级吸收塔。 |  | 事故氯吸收装置：依托佰润新材料一级吸收塔、二级吸收塔。 | 无变化 |
|  | 生产尾气吸收装置 |  |  | DN1200×13000（H）型吸收塔 2 台。 | 新建，一期 | DN1200×13000（H）型吸收塔 2 台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | DN1200×13000（H）型吸收塔 2 台。 |  | DN1200×13000（H）型吸收塔 2 台。 | 无变化 |
| 辅助工程 | 中转泵房 |  |  | 1座，占地面积90m2，1层 | 新建 | 1座，占地面积90m2，1层 | 无变化 |
| 公用 工程 | 供水系统 | 新鲜水 |  | 由寿光市侯镇化工产业园供水管网提供，厂区西侧现有一条南北向DN400供水管网，接入DN125支管，供水压力0.4MPa，供水能力120m3/h。 | 依托现有 | 由寿光市侯镇化工产业园供水管网提供，厂区西侧现有一条南北向DN400供水管网，接入DN125支管，供水压力0.4MPa，供水能力120m3/h。 | 无变化 |
|  |  | 无离子水 |  | 由山东昊邦化学有限公司提供，无离子水生产能力800m3/h. | 依托现有 | 由山东昊邦化学有限公司提供，无离子水生产能力800m3/h. | 无变化 |
|  |  | 循环水 |  | 由山东泰普新能源有限公司提供，5000m3/h双曲线冷却塔1台（供佰润新材现有装置和本项目使用）。 | 依托现有 | 由山东泰普新能源有限公司提供，5000m3/h双曲线冷却塔1台（供佰润新材现有装置和本项目使用）。 | 无变化 |
|  | 供电系统 |  |  | 正常用电：供电电源来自寿光侯镇化工产业园岔东站。备用电源：供电电源来自山东泰普新能源有限公司。配电室：依托厂内现有变配电室1座，占地面积443.76m2，现有SCB10-1000/10型干式变压器2台．新增SCB10-1000/10型干式变压器1台。 | 依托现有+新建 | 正常用电：供电电源来自寿光侯镇化工产业园岔东站。备用电源：供电电源来自山东泰普新能源有限公司。配电室：依托厂内现有变配电室1座，占地面积443.76m2，现有SCB10-1000/10型干式变压器2台．新增SCB10-1000/10型干式变压器1台。 | 无变化 |
|  | 供汽系统 |  |  | 由山东泰普新能源有限公司提供，供汽总管径DN250，供汽压力0.6MPa，供汽能力20t/h。 | 依托现有 | 由山东泰普新能源有限公司提供，供汽总管径DN250，供汽压力0.6MPa，供汽能力20t/h。 | 无变化 |
|  | 压缩空气 |  |  | 由佰润新材提供，现有QGD280-8型空压机2台（单 台供气量：3000Nm3/h，供气压力：0.8MPa）。 | 依托现有 | 由佰润新材提供，现有QGD280-8型空压机2台（单 台供气量：3000Nm3/h，供气压力：0.8MPa）。 | 无变化 |
|  | 压缩氮气 |  |  | 由佰润新材提供，现有FDA-600-99.5型制氨机1台（供气量：600Nm3/h，供气压力：0.6MPa），21.7m3氨气缓冲罐1台。 | 依托现有 | 由佰润新材提供，现有FDA-600-99.5型制氨机1台（供气量：600Nm3/h，供气压力：0.6MPa），21.7m3氨气缓冲罐1台。 | 无变化 |
|  | 制冷设施 |  |  | 由佰润新材提供，现有YSLG8M16D3型制冷机组2台，制冷剂为氟利昂，载冷剂为氯化钙水溶液(30%)。 | 依托现有 | 由佰润新材提供，现有YSLG8M16D3型制冷机组2台，制冷剂为氟利昂，载冷剂为氯化钙水溶液(30%)。 | 无变化 |
|  | 消防 |  |  | 依托佰润新材厂区西北部660m3消防水罐2台，总容量为1320m3。 | 依托现有 | 依托佰润新材厂区西北部660m3消防水罐2台，总容量为1320m3。 | 无变化 |
| 储运 工程 | 原料罐区 |  |  | 602m3液蜡储罐3台。 | 新建，一期，自佰润新材厂区现有原料罐区向北侧扩建。 | 602m3液蜡储罐3台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | 602m3液蜡配料罐4台。 |  | 602m3液蜡配料罐4台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | 212m3次氯酸钠储罐1台。 |  | 212m3次氯酸钠储罐1台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | 中转泵房1座，内设液蜡进料泵8台。 |  | 中转泵房1座，内设液蜡进料泵8台。 | 无变化 |
|  | 产品罐区 |  |  | 690m3氯化石蜡储罐10台。 | 新建，一期，自佰润新材厂区现有产品罐区向南侧扩建。 | 690m3氯化石蜡储罐10台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | 690m3盐酸储罐4台。 |  | 690m3盐酸储罐4台。 | 无变化 |
|  | 装卸设施 |  | 卸车设施 | 液蜡卸车泵2台。 | 新建，一期， 在佰润新材厂区现有卸车泵房内增设。 | 液蜡卸车泵2台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | 液蜡输送泵2台。 |  | 液蜡输送泵2台。 |  |
|  |  |  | 装车设施 | 盐酸装车鹤管4台。 | 新建，一期，位于综合仓库北侧。 | 盐酸装车鹤管4台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | 盐酸装车泵2台。 | 新建，一期，位于产品罐区东侧。 | 盐酸装车泵2台。 | 无变化 |
|  |  |  |  | 氯化石蜡装车泵4台。 | 新建，一期，在佰润新材厂区现有装车泵房内增设。 | 氯化石蜡装车泵4台。 | 无变化 |
| 环保工程 | 废气治理设施 |  |  | 拟建项目氯化反应废气经深冷气液分离＋副釜回收＋冷却除油＋降膜吸收后尾气经尾气吸收装置（碱液吸收）处理后经25m排气筒P1排放；氯化石蜡精制废气经降膜吸收后尾气经管道与氯化反应尾气一起经尾气吸收装置（碱液吸收）处理后经25m排气筒P1排放；盐酸储罐废气经水浴吸收后与氯化反应处理后尾气、精制工序处理后尾气合并后经1根25m高排气筒（P1）无变化排放；氯化石蜡及石蜡储罐废气无组织排放。 | 新建 | 项目氯化反应废气经深冷气液分离＋副釜回收＋冷却除油＋降膜吸收后尾气经尾气吸收装置（碱液吸收）处理后经25m排气筒P1排放；氯化石蜡精制废气经降膜吸收后尾气经管道与氯化反应尾气一起经尾气吸收装置（碱液吸收）处理后经25m排气筒P1排放；盐酸储罐废气经水浴吸收后与氯化反应处理后尾气、精制工序处理后尾气合并后经1根25m高排气筒（P1）无变化排放；氯化石蜡及石蜡储罐废气无组织排放。 | 无变化 |
|  | 污水处理系统 |  |  | 初期雨水排入初期雨水收集池，全部回用于生产装置盐酸精制岗位氯化氢气体吸收用水，生活污水经化粪池处理后由环卫清掏，不外排。 | 依托现有 | 初期雨水排入初期雨水收集池，全部回用于生产装置盐酸精制岗位氯化氢气体吸收用水，生活污水经化粪池处理后由环卫清掏，不外排。 | 无变化 |
|  | 固体废物 |  |  | 生活垃圾集中收集由环卫部门清运：废机油桶及废机油交由具有危废处置资质的单位处理。 | / | 生活垃圾集中收集由环卫部门清运：废机油桶及废机油交由具有危废处置资质的单位处理。 | 无变化 |
|  | 降噪措施 |  |  | 针对噪声设备采取隔声、减振、消声等常规降噪措施，生产设备全部安置在厂房内。 | / | 针对噪声设备采取隔声、减振、消声等常规降噪措施，生产设备全部安置在厂房内。 | 无变化 |
|  | 事故水池 |  |  | 1座，容积为1260m3。 | 依托 佰润新材 | 1座，容积为1260m3。 | 无变化 |
|  | 初期雨水池 |  |  | 1座，容积为1260m3。 | 依托 佰润新材 | 1座，容积为1260m3。 | 无变化 |

3.3主要原辅材料及生产设备

3.3.1主要生产设备

表 3.3-1 项目主要生产设备一览表

| 环评及环评批复要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际建设情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 材质 | 数量 （台/套） | 规格型号 | 操作/设计温度（℃） | 操作/设计压力（MPa） | 介质 | 备注 | 数量 （台/套） | 设备变化情况 |
| 一、生产装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 釜设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级副釜 | 搪瓷，外壳 Q345R | 8 | F5000L DN1750×2755 | 容器：100/130 夹套：150/180 | 容器：常压/常压 夹套：0.6/0.7 | 容器：氯气、液蜡、氯化氢 夹套：循环水、 低压蒸汽 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 2 | 二级副釜 | 搪瓷，外壳 Q345R | 8 | F5000L DN1750×2755 | 容器：100/130 夹套：150/180 | 容器：常压/常压 夹套：0.6/0.7 | 容器：氯气、液蜡、氯化氢 夹套：循环水、 低压蒸汽 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 液蜡化学精制器 | FRP | 8 | DN800×4600 | 80/120 | 常压/常压 | 液蜡、氯化氢、 盐酸 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 4 | 精制油水分离器 | FRP | 8 | DN400×1000 锥底500 | 80/120 | 常压/常压 | 液蜡、氯化氢 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 5 | 一级氯化分离器 | FRP | 8 | DN900×1300 （全长2000）； V=0.85m3 | 120/150 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 6 | 二级氯化分离器 | FRP | 8 | DN900×1300 （全长2000）： V=0.85m3 | 120/150 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 7 | 三级氯化分离器 | FRP | 8 | DN900×1300 （全长2000）： V=0.85m3 | 120/150 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 8 | 四级氯化分离器 | FRP | 8 | DN900×1300 （全长2000）： V=0.85m3 | 120/150 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 9 | 五级氯化分离器 | FRP | 8 | DN900×1300 （全长2000）： V=0.85m3 | 120/150 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 10 | 六级氯化分离器 | FRP | 8 | DN900×1300 （全长2000）： V=0.85m3 | 120/150 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 11 | 七级氯化分离器 | FRP | 8 | DN900×1300 （全长2000): V=0.85m3 | 120/150 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 12 | 1＃精制吹风分离器 | FRP | 8 | DN600×130 （全长 2000);V=0.4m3 | 80/120 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、氯化石 蜡、氯化氢、氮气等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 13 | 2＃精制吹风分离器 | FRP | 8 | DN600×1300 （全长 2000);V=0.4m3 | 80/120 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、氯化石 蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 14 | 3＃精制吹风分离器 | FRP | 8 | DN600×130 （全长 2000);V=0.4m3 | 80/120 | 0.06~0.08/0.1 | 氯气、氯化石 蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 15 | 一级气液分离器 | FRP | 8 | DN900×1300 （全长2000); V=0.85m3 | 80/120 | 0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 16 | 二级气液离器 | FRP | 8 | DN900×1300（全长2000); V=0.85m3 | 80/120 | 0.08/0.1 | 氯气、液蜡、氯化石蜡、氯化氢等 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 17 | 1＃总分离器 | FRP | 2 | DN1200×1700 （全长 2700);V=2.0m3 | 80/120 | 0.08/0.1 | 氯化氢、氯气、 氯化石蜡 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 18 | 2＃总分离器 | FRP | 2 | DN1200×1700 （全长 2700):V=2.0m3 | 80/120 | 0.08/0.1 | 氯化氢、氯气、 氯化石蜡 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 19 | 3＃总分离器 | FRP | 2 | DN1200×1700 （全长 2700):V=2.0m3 | 80/120 | 0.08/0.1 | 氯化氢、氯气、 氯化石蜡 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 20 | 1＃捕沫器 | FRP | 1 | DN1200×2100 （全长 2700);V=1.8m3 | 80/120 | 0.08/0.1 | 氯化石蜡、氯化氢等尾气 | 新购 | 1 | 无变化 |
| 21 | 2＃捕沫器 | FRP | 1 | DN1200×2100 （全长 2700):V=1.8m3 | 80/120 | 0.08/0.1 | 氯化石蜡、氯化氢等尾气 | 新购 | 1 | 无变化 |
| 22 | 稀盐酸罐 | FRP | 2 | DN4000×7000: V=88m3 | 45/80 | 常压/常压 | 稀盐酸 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 23 | 浓盐酸罐 | FRP | 2 | DN4000×7000; V=88m3 | 45/80 | 常压/常压 | 浓盐酸 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 24 | 精制稀酸罐 | FRP | 2 | DN1500×2250: V=4m3 | 100/150 | 0.08/0.1 | 稀盐酸 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 25 | 精制稀酸罐 | FRP | 2 | DN1500×2250; V=4m3 | 100/150 | 0.08/0.1 | 稀盐酸 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 26 | 故障收集槽 | FRP | 2 | DN2000×4000; V=13m3 | 60/120 | 常压/常压 | 氯化石蜡、液蜡 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 27 | 稳定剂高位槽 | S30408 | 2 | DN1000×2000: V=1.6m3 | 60/90 | 常压/常压 | 稳定剂 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 28 | 稳定剂加料槽 | S30408 | 2 | DN350×500: V=480L | 60/90 | 0.6/0.7 | 稳定剂 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 29 | 仪表空气缓冲罐 | Q235B | 2 | DN1800×3000: V=9m3 | 30/50 | 0.8/0.9 | 仪表空气 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 30 | 工艺空气缓冲罐 | Q235B | 2 | DN1800×3000: V=9m3 | 30/50 | 0.8/0.9 | 工艺空气 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 冷凝器/换热器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 一级氯化换热器 | 碳钢＋石 墨 | 8 | 挂耳立式： F=60m2 | 管程：110/160 壳程：30/60 | 管程：0.06～ 0.08/0.1 壳程：0.4/0.5 | 管程：氯化石蜡 壳程：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 32 | 二级氯化换热器 | 碳钢＋石 墨 | 8 | 挂耳立式： F=60m2 | 管程：110/160 壳程：30/60 | 管程：0.06～ 0.08/0.1 壳程：0.4/0.5 | 管程：氯化石蜡 壳程：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 33 | 三级氯化换热器 | 碳钢＋石 墨 | 8 | 挂耳立式 F=60m2 | 管程：110/160 壳程：30/60 | 管程：0.06～ 0.08/0.1 壳程：0.4/0.5 | 管程：氯化石蜡 壳程：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 34 | 四级氯化换热器 | 碳钢＋石 墨 | 8 | 挂耳立式： F=60m2 | 管程：110/160 壳程：30/60 | 管程：0.06～ 0.08/0.1 壳程：0.4/0.5 | 管程：氯化石蜡 壳程：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 35 | 五级氯化换热器 | 碳钢＋石 墨 | 8 | 挂耳立式： F=60m2 | 管程：110/160 壳程：30/60 | 管程：0.06～ 0.08/0.1 壳程：0.4/0.5 | 管程：氯化石蜡 壳程：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 36 | 一级冷凝器 | 碳钢＋石 墨 | 2 | 挂耳立式： F=80m2 | 管程：80/140壳程：-35/-50 | 管程：0.06～ 0.08/0.1壳 程：0.4/0.5 | 管程：氯化石 蜡、HCL、氯 气、氮气 壳程：冷冻水 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 37 | 二级深冷冷凝器 | 碳钢＋石 墨 | 2 | 挂耳立式： F=80m2 | 管程：80/140壳程：-35/-50 | 管程：0.06～ 0.08/0.1壳 程：0.4/0.5 | 管程：氯化石 蜡、HCL、氯 气、氮气 壳程：冷冻水 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 38 | 精制降膜吸收器 | 碳钢＋石 墨 | 2 | 挂耳立式： F=65m2 | 管程：80/140 壳程：25/50 | 管程：0.06～ 0.08/0.1 壳程：0.4/0.5 | 管程：HCL、氯气 壳程：循环水 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 39 | 一级降膜吸收器 | 碳钢＋石 墨 | 2 | 挂耳立式： F=100m2 | 管程：80/140 壳程：25/50 | 管程：0.06～ 0.08/0.1 壳程：0.4/0.5 | 管程：HCL、氯气 壳程：循环水 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 40 | 二级降膜吸收器 | 碳钢＋石 墨 | 2 | 挂耳立式： F=60m2 | 管程：80/140 壳程：25/50 | 管程：0.06～ 0.08/0.1 壳程：0.4/0.5 | 管程：HCL、氯气 壳程：循环水 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 41 | 氯化供料泵 | CS+PTFE | 16 | Q=6.3m3/h, H=20m; P＝3kW，变频 | 60~100/150 | 0.3/0.5 | 液蜡 | 新购 | 16 | 无变化 |
| 42 | 氯化石蜡出料泵 | 钢衬超 高分子量聚乙烯 | 16 | Q=12m3/h, H=22m; P＝4kW，变频 | 60~100/150 | 0.3/0.5 | 氯化石蜡 | 新购 | 16 | 无变化 |
| 43 | 氯化石蜡出料泵 | 钢衬超 高分子量聚乙烯 | 16 | Q=35m3/h, H=50m; P＝15kW，变频 | 60~100/150 | 0.3/0.5 | 氯化石蜡 | 新购 | 16 | 无变化 |
| 44 | 精制盐酸泵 | CS+PTFE | 4 | Q=50m3/h, H=32m: P＝15kW，变频 | 50/100 | 0.3/0.5 | 盐酸 | 新购 | 4 | 无变化 |
| 45 | 稀酸循环泵 | CS+PTFE | 4 | Q=50m3/h, H=32m; P＝15kW，变频 | 50/100 | 0.3/0.5 | 盐酸 | 新购 | 4 | 无变化 |
| 46 | 浓酸循环泵 | CS+PTFE | 4 | Q=50m3/h, H=32m: P＝15kW，变频 | 50/100 | 0.3/0.5 | 盐酸 | 新购 | 4 | 无变化 |
| 47 | 故障收集输送泵 | 钢衬超 高分子量聚乙烯 | 4 | Q=12m3/h, H=22m: P=4kW，变频 | 60~100/150 | 0.3/0.5 | 氯化石蜡 | 新购 | 4 | 无变化 |
| 48 | 稳定剂抽料泵 | S30408 | 2 | Q=3.2m/h， H=32m； P=2.2kW，变频 | 60~100/150 | 0.3/0.5 | 稳定剂 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 塔类设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 一级氯化塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.08/0.1；夹 套：0.4/0.5 | 容器：氯气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 50 | 二级氯化塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 wu(H) | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：容器： 0.06~ 0.08/0.1: 夹套：0.4/0.5 | 容器：氯气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 51 | 三级氯化塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.08/0.1：夹 套：0.4/0.5 | 容器：氯气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 52 | 四级氯化塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.08/0.1：夹 套：0.4/0.5 | 容器：氯气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 53 | 五级氯化塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.08/0.1；夹 套：0.4/0.5 | 容器：氯气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 54 | 六级氯化塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.08/0.1；夹 套：0.4/0.5 | 容器：氯气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 55 | 七级氯化塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.08/0.1：夹 套：0.4/0.5 | 容器：氯气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 56 | 1＃精制吹风塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120'180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.08/0.1：夹 套：0.4/0.5 | 容器：氮气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 57 | 2＃精制吹风塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.080.1：夹 套：0.4/0.5 | 容器：氨气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 58 | 3＃精制吹风塔 | CS＋搪瓷 | 8 | DN1000×10000 (H)mm | 容器： 20~120/180 夹套：25 | 容器：0.06～ 0.08.0.1：夹 套：0.4/0.5 | 容器：氨气、氯化石蜡、氯化氢 夹套：循环水 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 59 | 精制填料吸收塔 | 碳钢＋石 墨 | 2 | DN600×5000 (H)mm | 80/140 | 0.08/0.1 | 氮气、氯化石 蜡、氯化氢 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 60 | 尾气填料吸收塔 | 碳钢＋石 墨 | 2 | DN500×5000 (H)mm | 80/140 | 0.08/0.1 | 氮气、氯化石 蜡、氯化氢 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 液氯汽化器 | Q345E | 1 | F=50m2 | 管程：-20/-30壳程：60/120 | 管程：0.3/0.4 壳程：常压 | 容器：液氯 夹套：热水 | 新购 | 1 | 无变化 |
| 62 | 氯化系统引风机 | 钛 | 2 | 风量： 1739~3285m3/h | 30/60 | -0.03/-0.06 | 空气、氯化氢 | 依托 | 2 | 无变化 |
| 63 | 吹风系统引风机 | 钛 | 2 | 风量： 2700~5000m3/h | 30/60 | -0.03/常压 | 空气、氯化氢 | 依托 | 2 | 无变化 |
| 二、罐区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 液蜡储罐 | CS | 3 | DN8000×12000m m; V=602m3 | 50/120 | 常压 | 液蜡 | 新购 | 3 | 无变化 |
| 65 | 液蜡配料罐 | CS | 4 | DN8000×12000m m; V=602m3 | 50/120 | 常压 | 液蜡 | 新购 | 4 | 无变化 |
| 66 | 氯化石蜡储罐 | S30408 | 10 | DN9200×10500m m; V690m3 | 50/100 | 常压 | 氯化石蜡52 | 新购 | 10 | 无变化 |
| 67 | 液碱储罐 | S30408 | 1 | DN6000×7500m m; V=212m3 | 常温/100 | 常压 | 液碱 | 依托 | 1 | 无变化 |
| 68 | 盐酸储罐 | FRP | 4 | DN9200×10500m m; V=690m3 | 常温/100 | 常压 | 31％盐酸 | 新购 | 4 | 无变化 |
| 69 | 次氯酸钠储罐 | FRP | 1 | DN6000×7500m m;V=212m3 | 常温/100 | 常压 | 次氯酸钠 | 新购 | 1 | 无变化 |
| 70 | 液蜡卸车泵 | S30408 | 2 | Q=50m3/h, H=25m, P=5.5kW | 35/50 | 0.3/0.4 | 液蜡 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 71 | 液蜡输送泵 | S30408 | 2 | Q=50m3/h, H=25m, P=5.5kW | 35/50 | 0.3/0.4 | 液蜡 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 72 | 液蜡进料泵 | CS/PTFE | 8 | Q=6.5m3/h, H=40m, P=3.0kW | 35/50 | 0.3/0.4 | 液蜡 | 新购 | 8 | 无变化 |
| 73 | 氯化石蜡装车泵 | 钢衬超 高分 子量聚 乙烯 | 4 | Q=35m3/h, H=25m, P=5.5kW | 50/120 | 0.3/0.4 | 氯化石蜡 | 新购 | 4 | 无变化 |
| 74 | 罐区盐酸输送泵 | CS/PTFE | 2 | Q=35m3/h, H=32m, P=5.5kW | 30/50 | 0.3/0.4 | 盐酸 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 75 | 盐酸装车鹤管 | CS/PTFE | 4 | / | 30/50 | 0.3/0.4 | 盐酸 | 新购 | 4 | 无变化 |
| 三、氯气缓冲及废氯吸收设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 氯气缓冲罐 | Q345R | 1 | DN2400×3600; V=21.7m3 | -10~50/- 20~100 | 0.3/0.4 | 氯气 | 新购 | 1 | 无变化 |
| 77 | 伴热系统热水罐 | CS | 1 | DN2800×5500; V=30m3 | 100/150 | 常压 | 热水 | 新购 | 1 | 无变化 |
| 78 | 一级换热器 | 钛合金 | 2 | F=20m2 | 管程：60/120 壳程：25/50 | 管程：0.5/0.6 壳程：0.4/0.5 | 容器：次氯酸 钠、碱液 夹套：循环水 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 79 | 二级换热器 | 钛合金 | 2 | F=20m2 | 管程：60/120 | 管程：0.5/0.6 | 容器：次氯酸 钠、碱液 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 80 | 伴热系统热水泵 | CS | 2 | Q=32m3/h, H=50m, P=7.5kW | 80/120 | 0.3/0.4 | 热水 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 81 | 吸收循环泵 | CS/PTFE | 2 | Q=25m3/h, H=30m, P=5.5kW | 80/120 | 0.3/0.4 | 次氯酸钠、液碱 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 82 | 吸收循环泵 | CS/PTFE | 2 | Q=25m3/h, H=30m, P=5.5kW | 80/120 | 0.3/0.4 | 次氯酸钠、液碱 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 83 | 吸收循环泵 | CS/PTFE | 2 | Q=25m3/h, H=30m, P=5.5kW | 80/120 | 0.3/0.4 | 盐酸 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 84 | 吸收循环泵 | CS/PTFE | 2 | Q=25m3/h, H=30m,P=5.5kW | 80/120 | 0.3/0.4 | 盐酸 | 新购 | 2 | 无变化 |
| 85 | 引风机 | 钛合金 | 4 | 风量：25000m3/h | 30/50 | -0.03/常压 | 空气、氯气 | 新购 |  |  |
| 86 | 一级吸收塔 | PVC/FRP | 1 | DN1200×13000 (H) | 80/140 | -0.005/常压 | 次氯酸钠溶液、20％液碱、氯气、氯化氢气体 | 新购 | 1 | 无变化 |
| 87 | 二级吸收塔 | PVC/FRP | 1 | DN1200×13000 (H) | 80/140 | -0.005/常压 | 次氯酸钠溶液、20％液碱、氯气、氯化氢气体 | 新购 | 1 | 无变化 |
| 四、管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 氯气管道 | Q345E | 50m | DN200 | 25/80 | 0.3/0.5 | 氯气 | 新购 | 50m | 无变化 |
| 89 | 废氯管道 | Q345E | 10m | DN100 | 25/80 | 0.3/0.5 | 氯气 | 新购 | 10m | 无变化 |
| 90 | 低压蒸汽管道 | 20# | 25m | DN150 | 160/185 | 0.6/0.8 | 蒸汽 | 新购 | 25m | 无变化 |
| 91 | 低压蒸汽管道 | 20# | 30m | DN50 | 160/185 | 0.6/0.8 | 蒸汽 | 新购 | 30m | 无变化 |
| 92 | 液蜡管道 | S30408 | 30m | DN80 | 50/70 | 0.3/0.5 | 液蜡 | 新购 | 30m | 无变化 |
| 93 | 液蜡管道 | S30408 | 120m | DN65 | 50/70 | 0.3/0.5 | 液蜡 | 新购 | 120m | 无变化 |
| 94 | 液蜡管道 | S30408 | 50m | DN50 | 50/70 | 0.3/0.5 | 液蜡 | 新购 | 50m | 无变化 |
| 95 | 碱液管道 | S30408 | 10m | DN100 | 25/50 | 0.3/0.5 | 液碱 | 新购 | 10m | 无变化 |
| 96 | 碱液管道 | S30408 | 10m | DN50 | 40/60 | 0.4/0.6 | 液碱 | 新购 | 10m | 无变化 |

3.3.2主要原辅材料

表 3.3-2 项目主要原辅材料一览表

| 序号 | 原辅料 名称 | 环评中年用量（t/a） |  |  | 实际年用量（t/a） |  |  | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一期 | 二期 | 总用量 | 一期 | 二期 | 总用量 |  |
| 1 | Cl2 | 51215.55 | 51215.55 | 102431.1 | 51215.55 | 51215.55 | 102431.1 | 无变化 |
| 2 | 液碱（32%） | 987 | 987 | 1974 | 987 | 987 | 1974 | 无变化 |
| 3 | 石蜡 | 25240 | 25240 | 50480 | 25240 | 25240 | 50480 | 无变化 |
| 4 | 稳定剂（乙二 醇二缩水甘油醚） | 90 | 90 | 180 | 90 | 90 | 180 | 无变化 |
| 备注：原料氯气来自于昊邦化学液氯储罐，经汽化器汽化后汇入佰润新材氯气输送主管送至该项氯气缓冲罐，不储存，佰润新材氯气输送主管的输送能力满足项目使用要求（详见附件）；昊邦化学氯气年产量为66.4 万吨，内部年耗14.9 万吨，外售51.5 万吨，满足该项目氯气使用要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

图3.3-1氯化石蜡-52物料平衡图 （t/a）

图3.3-2氯化石蜡-52氯离子平衡图（t/a）

图3.3-3  31%盐酸和次氯酸钠（有效氯 10%）物料平衡图（t/a）

图3.3-4  31%盐酸和次氯酸钠（有效氯 10%）氯离子物料平衡图（t/a）

图3.3-5项目物料平衡图（t/a）

图3.3-6项目氯离子平衡图（t/a）

3.4水源及水平衡

3.4.1给水

- 生活用水

本项目劳动定员为30人，用水标准按40L/人·d估算，用水量为330m3/a（1.0m3/d），采用新鲜水。

- 生产用水

根据物料平衡可知项目生产用水量109435.76m3/a（13.82m3/h），主要是吸收HC1生产副产盐酸用水以及吸收Cl2生产副产次氯酸钠用水。吸收HCI生产副产盐酸用水量约为109166.26m3/a（13.78m3/h），其中部分采用蒸汽冷凝水18810m3/a和经初期雨水池絮凝沉淀处理后的初期雨水782.8m3/a，吸收Cl2生产副产次氯酸钠用水量约为269.5m3/a（0.04m3/h），全部采用新鲜自来水。

根据生产用水分析可知，吸收HCI生产副产盐酸用水量约为109166.26m3/a（13.78m3/h），其中782.8m3/a来自经初期雨水池絮凝沉淀处理的初期雨水，初期雨水占总吸收HCI生产副产盐酸用水量的0.72％，同时根据副产盐酸检验报告单可知副产盐酸满足HG／T3783-2005中“I”标准要求，作为副产品是合规的。因此，本项目经初期雨水池絮凝沉淀处理的初期雨水用于吸收HCI生产副产盐酸是合理、可行的。

（3）循环冷却水

本项目需用循环水量1000m3/h，根据建设单位提供资料循环冷却水补水量为9.5m3/h。本项目循环水由山东泰普新能源有限公司1台能力为5000m3/h双曲线冷却塔提供，供佰润新材现有装置和本项目使用，目前佰润新材现有装置使用量为1000m3/h，余量4000m3/h，余量能够满足本项目需求，依托可行。

3.4.2排水

本项目厂区排水系统采用雨污分流制，雨水汇集后排入园区雨水管道。

本项目生产用水主要为吸收HCl生产副产盐酸用水以及吸收Cl2生产副产次氯酸钠用水，全部进入副产品，无生产废水产生；初期雨水排入初期雨水收集池，絮凝沉淀处理后作为氯化氢气体吸收用水，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫清掏，不外排。其中生活污水排放量按生活用水量的80%计算，则生活污水排放量约为264m3/a（0.8m3/d），初期雨水收集量约782.8m3/a，蒸汽冷凝水产生量按95%计，为18810m3/a，循环冷却水由山东泰普新能源有限公司提供，厂区内无循环冷却排污水产生。

图3.4-1 （1）本项目水平衡图（m3/d）

图3.4-1 （2）本项目水平衡图（m3/a）

3.5工艺流程及产污环节分析

一、工艺流程及产污环节简述

1、两级副釜预热：

热水保温的液体石蜡经储罐由泵打入中间罐内，再打入釜内温度保持在 60℃左右的一级副釜内，然后再打入二级副釜。通过向副釜夹套内通入热水使釜内温度升温至60℃，热水是通过蒸汽加热获得的。

冬季液蜡可能上冻，使用氯化反应塔产生的高温循环水和蒸汽加热的热水对液蜡储罐及液蜡输送管道进行保温。液蜡输送管道为双层套管，液蜡经内层套管进行输送，液蜡存储罐内部设置盘管；高温水经液蜡输送管道外层套管进入液蜡储罐盘管对液蜡进行保温，排出的液蜡保温水进循环水池回用于氯化反应塔冷却水。

各级氯化反应塔反应尾气经气液分离后汇总进入一根尾气管，尾气通过管道依次进入二级副釜、一级副釜，通过两级副釜将尾气中的蜡油收集起来，最后尾气由一级副釜通过管道进入尾气收集处理系统。

2、七级氯化反应：

主反应塔为氯化反应的主要容器，每条线设7个主反应塔。在主反应塔中物料从第一反应塔到第七反应塔依靠液位差依次进行，七个反应塔串联，每个反应塔设置Cl2通入阀门，Cl2同时平行鼓入，控制每个反应釜完成一阶氯化反应，理论从第一反应塔到第七反应塔出口物料含氯量依次为7%、15%、26%、35%、42%、48%、52%，实际生产中主要控制最后反应塔出料的含氯量。

主反应塔反应温度为100-110℃，反应压力为常压。Cl2与液蜡反应为放热反应，利用反应热即可达到反应所需温度。为了控制反应塔温度，向反应釜夹层及冷却器中加入冷却水进行降温，反应釜冷却水出水温度为 50-60℃。

Cl2从氯化塔底部通入，通氯量在七个氯化塔中依次递减，控制反应温度在80~95℃。单个氯化塔配置自循环石墨冷却器，使反应中物料在高回流比的条件下达到全混状态，产生的热量由循环水带走。相邻两个氯化塔之间的高度依次降低，物料靠溢流进行过料，第一个氯化塔连续进料，最后一个氯化塔连续出料实现连续操作。每个氯化塔设有数个光引发装置，装在氯化塔外部。氯化塔内部温度控制在100℃以下，压力在0.1MPa以内。

每个塔反应后会产生废气，废气主要成分为氯气、氯化氢、VOCs、蜡油（气化的氯化石蜡），每个反应塔产生的废气经气液分离后汇总进入一个尾气管，尾气管尾气通往副釜，收集氯化石蜡油后进入尾气收集处理系统。

3、吹脱精制：

当最后一级氯化塔的Cl2和液蜡反应达到工艺要求密度后（1.23~1.25），将粗产品移至吹风精制塔，同时向精制塔中通入压缩空气（流量约为 50-100m3/h，环评中取100m3/h），压缩空气每次吹风时间3~6h（取6h），共吹4次，吹脱出氯化石蜡中溶解的HCl和Cl2，吹脱出的气体进入填料塔进行尾气吸收，得到的稀酸进入循环酸罐中，稀酸进入氯化尾气降膜吸收塔吸收成浓酸后外售处理。吹气结束后向吹风精制塔内加入稳定剂（乙二醇二缩水甘油醚），即可得到成品氯化石蜡，用泵输送至产品储罐中待售。

4、尾气吸收工段：

每个氯化反应塔反应产生的废气经气液分离+副釜+两级冷却+降膜吸收后尾气进入尾气吸收工段，尾气吸收采用碱喷淋吸收，尾气经碱喷淋吸收后经25m 排气筒P1排放。

气液分离与两级冷却产生的蜡油回用至氯化塔。两级冷却均采用冷冻盐水。

5、产品包装：

成品氯化石蜡通过销售泵从成品储罐进行包装（槽车）。

注：碱液吸收为共用一套

图3.5-1氯化石蜡工艺流程及产污环节图

3.6项目变更情况

本项目实际建设情况与环评及批复要求一致无变动情况，本项目不存在重大变动。

第四章 环境保护设施

4.1 主要污染物及其治理措施

4.1.1 有组织废气

氯化反应工序产生的Cl2、HCl、VOCs 经气液分离+两级副釜+两级冷却+降膜吸收+碱液吸收后由25米高的排气筒P1排放；吹脱精制工序产生的HCl、Cl2、VOCs废气经降膜吸收+碱液吸收后由25米高的排气筒P1排放；盐酸储罐产生的小呼吸废气HCl经水浴吸收+碱液吸收后由25米高的排气筒P1排放。

图4.1-1 DA001排气筒标识牌及采样平台

4.1.2 无组织废气

项目的无组织废气主要为括装置区废气、原料、产品集中存储区的大小呼吸废气和跑冒滴漏产生的废气，通过采取以下措施减少无组织的排放。

（1）该项目液体物料在装卸车过程中均采用平衡管，随着罐车内的液体物料送入储罐内，储罐内的大呼吸废气进入罐车之中，再由罐车带出，通过吸收、吸附或冷凝等工艺中的一种或两种方法，或减少废气的污染，或使废气从气态转变为液态，重新变为液体原料，达到回收利用的目的。

（2）盐酸储罐为固定罐，管道输送，产生的小呼吸废气采取水浴吸收处理后有组织排放，没被吸收的无组织排放。

（3）定期检查呼吸阀的定压确定符合设定要求。

4.1.3 废水

项目工艺不产生废水，主要废水为初期雨水、蒸汽冷凝水和生活污水。初期雨水排入初期雨水收集池，处理达标后作为盐酸吸收用水回用，不外排；蒸汽冷凝水无杂质，收集后作为盐酸吸收用水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫清掏，不外排。

4.1.4 固体废物

本项目产生的固废主要有生活垃圾、设备维护产生的废机油桶和废机油。

- 生活垃圾：根据企业提供信息，本项目劳动定员为30人，全年工作330天，生活垃圾年产生量约为4.125t/a。由环卫部门定期清运处理；

- 污泥：根据企业提供信息，初期雨水收集池内污泥暂未产生。

（3）废机油桶和废机油：根据企业提供信息，项目每3年更换一次机油，一次机油更换量约为60kg，因此，本项目废机油产生量约为60kg/3a，废机油桶产生量约为5kg/3a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油桶、废机油均属于危险废物。废机油桶废物类别为 HW08，废物代码为 900-249-08；废机油废物类别为HW08，废物代码为 900-214-08。废机油桶、废机油暂存于危废暂存库内，定期交由具有危废处理资质单位处理。

各固废数量及处理途径详见表4.1-1。危废暂存库照片见图4.1-2。

表4.1-1 固废产生及处置情况一览表

| 环评设计 |  |  |  | 项目实际情况 |  |  | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废名称 |  | 产生量（t/a） | 处置方式 | 固废名称 | 产生量（t/a） | 处置方式 |  |
| 危险废物 | 废机油 | 60kg/3a | 收集后暂存于危废库，委托危废资质单位进行转移和处置 | 废机油 | 暂未产生 | 收集后暂存于危废库，委托危废资质单位进行转移和处置 | 目前暂未产生。 |
|  | 废机油桶 | 5kg/3a |  | 废机油桶 | 暂未产生 |  |  |
| 生活垃圾 |  | 4.125 | 环卫部门定期清运 | 生活垃圾 | 4.125 | 环卫部门定期清运 | 无变化 |

| 图4.1-2危废暂存库 |  |
| --- | --- |

4.1.5 噪声

项目主要噪声源为为循环泵、打料泵、风机、离心机、输送泵、空压机等设备。为改善生产环境，减少噪声对周围环境的影响，对主要设备噪声污染控制采取以下措施：

- 尽可能选用低噪声设备。

- 在设备、管道安装设计中，应注意隔震、防震、减震、防冲击。

- 在厂区总体布置中统筹规划，合理布局厂前、生活和生产区，注重强噪声源的间距。

- 厂区合理布局，噪声源尽量远离办公区。高噪声设备周边厂界设置绿化带。

## 4.2 其他环保设施

4.2.1环境风险防范设施

1、各类设施防渗核查

根据企业提供的防渗证明，年产10万吨氯化石蜡项目对装置区、罐区等进行了防渗处理，防渗证明见附件。

2、导排系统

项目厂区设置雨污分流，对厂区雨水总排口设置了切断措施，主要防控初级雨水、消防污水和物料泄漏。当风险事故发生时，第一时间将事故控制在发生区域内，防止扩散，并在潍坊市生态环境局寿光分局备案，备案编号：370783-2024-311-M。

| 图4.2-1 项目应急事故池（1260m3）和切换装置 |  |
| --- | --- |

## 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

4.3.1 环保投资核查

年产10万吨氯化石蜡项目总投资31180万元，其中环保投资约1200万元，占总投资的3.85%。项目投资详见表 4.3-1。

表 4.3-1 本项目环保投资一览表

| 措施名称 | 主要工程内容 | 措施效果 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 污水收集管道、清污分 流、雨污分流 | 达标排放 | 9 |
| 废气处理系统 | 降膜吸收塔、碱液喷淋吸 收塔、水浴吸收等 | 达标排放 | 600 |
| 固废处置措施 | 设置垃圾桶 | -- | 1 |
| 噪声控制措施 | 选用低噪声、隔声等措施 | 做到厂界达标 | 90 |
| 风险控制措施 | 事故水池（依托现有） | 容纳事故状态下的废水 | / |
|  | 围堰、围堤 | -- | 100 |
| 环境监测 | 环境监测、应急监测设备 | -- | 100 |
| 地下水防治措施 | 地面硬化、防渗 | -- | 200 |
| 绿化 | 区域绿化 | -- | 100 |
| 合计 |  |  | 1200 |

4.3.2 环保设施“三同时”落实情况

本项目在建设过程中，基本执行了国家有关环保法律法规的要求，按照环评批复要求进行设计、施工和运营，满足了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”要求。

本次验收将实际建设的环境保护措施与环评报告及批复要求的环境保护措施的情况进行对比，分析其执行情况。执行情况见表4.3-2。

表4.3-2环评及环评批复要求

| 环评批复要求 | 项目情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 本项目位于寿光市侯镇化工产业园，金源路以南，丰东路以东，与佰润新材（寿光）有限公司（以下简称佰润新材）共用厂区，项目总投资为32000万元，环保投资1200万元；主要建设装置区2处、原料罐区1座、成品罐区一座、中转泵房1座、生产尾气吸收装置1套，购置氯化塔、反应釜、冷凝器、氯化换热器、降膜吸收器、分离器、精制吹风塔、储罐等主要设备248台（套）．项目建成后，形成年产10万吨氯化石蜡（中长链），副产17万吨31％盐酸和2800吨10％液体次氯酸钠的生产能力。 该项目已在山东省投资项目在线审批监管平台进行备案（项目代码2211-370783-04-01-924383），在全面落实报告书中提出的各项环保措施后，环境影响和环境风险能够得到缓解或控制。我局原则同意环境影响报告书中环境影响评价结论和各项环境保护措施。 | 本项目位于寿光市侯镇化工产业园，金源路以南，丰东路以东，与佰润新材（寿光）有限公司（以下简称佰润新材）共用厂区，项目总投资为31180万元，环保投资1200万元；主要建设装置区2处、原料罐区1座、成品罐区一座、中转泵房1座、生产尾气吸收装置1套，购置氯化塔、反应釜、冷凝器、氯化换热器、降膜吸收器、分离器、精制吹风塔、储罐等主要设备248台（套）．项目建成后，形成年产10万吨氯化石蜡（中长链），副产17万吨31％盐酸和2800吨10％液体次氯酸钠的生产能力。 该项目已在山东省投资项目在线审批监管平台进行备案（项目代码2211-370783-04-01-924383），在全面落实报告书中提出的各项环保措施后，环境影响和环境风险能够得到缓解或控制。我局原则同意环境影响报告书中环境影响评价结论和各项环境保护措施。 | 落实 |
| 项目在设计、建设、运营和环境管理中，要认真落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施、严格执行环保“三同时”制度，确保污染物稳定达标排放： 1、按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则建设排水系统，本项目无生产废水排放，蒸汽冷凝水回用于氯化氢气体吸收用水；初期雨水排入初期雨水收集池，经絮凝沉淀后全部回用于生产装置盐酸精制氯化氢气体吸收用水；生活污水经化粪池处理后由环卫部门清掏，不外排。 严格按照有关设计规范和技术导则，落实好报告书中提出的分区防渗要求，强化废水的导排、暂存、处理等环节的重点防渗措施及其他部位的防渗措施，防止对周边土壤和地下水造成影响。按要求设置地下水跟踪监测井，开展动态监测。 2、落实报告书中提出的各项废气处理措施。根据各类工艺废气污染物的性质，分别采用“气液分离＋两级副釜＋两级冷却＋降膜吸收＋碱液吸收、降膜吸收＋碱液吸收、水浴吸收”等处理方式处理后经排气筒排放，处理设施的处理能力、效率应满足需要，排气简高度须符合有关标准和要求。以上废气排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 环保设施处理效率应满足要求；项目须规范设置有组织废气监测孔、永久采样平合，须按照相关规定在关键点位安装工业企业用电量智能监控系统，并与生态环境部门联网。 项目要加强废气高效收集处理及环保设施运行管理，做好生产车间密闭、定期对装置区潜在泄漏点进行检测等工作，确保项目无组织废气排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）、《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。 3、落实好报告书中各项降噪措施，采取选用低噪声设备、生产设备安装于车间、安装消声器等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求． 4、按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物的收集、综合利用和处置措施。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求规范设置固废、危废暂存场所。本项目产生的生活垃圾集中收集至垃圾桶内暂存，由环卫部门统一清运处理，做到日产日清，不会对周围环境造成影响；设备维护过程产生的废机油桶及废机油是危险废物，收集暂存于危废暂存场所内，委托有资质的单位进行处置；危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》，生产中若发现报告书中未识别的危险废物，应按照危险废物进行管理。 5、项目排入外环境的主要污染物总量须控制在总量确认书SGZL（2023）40号确定范围内。 6、落实好报告书中提出的环境管理、环境监测计划，定期进行环境监测、动态跟踪监测，规范设置有组织废气永久采样孔、采样监测平台，规范污水排放口和危险废物暂存间，并设立标志牌。 7、严格落实各项环境风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并纳入区域环境风险应急联动机制。配备必要的应急设备，定期开展环境风险应急培训和演练，加强员工环境风险防范安全教育，切实提高事故应急处理及防范能力。 8、定期对环保设施开展安全风险评估，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施，采取得力措施避免安全事故发生。 | 1、项目工艺不产生废水，主要废水为初期雨水、蒸汽冷凝水和生活污水。初期雨水排入初期雨水收集池，处理达标后作为盐酸吸收用水回用，不外排；蒸汽冷凝水无杂质，收集后作为盐酸吸收用水回用，不外排；生活污水经化粪池处理后由环卫清掏，不外排。 2、氯化反应工序产生的氯气、氯化氢、VOCs （以非甲烷总烃计）经气液分离+两级副釜+两级冷却+降膜吸收+碱液吸收后由25米高的排气筒P1排放；吹脱精制工序产生的氯气、氯化氢、VOCs （以非甲烷总烃计）废气经降膜吸+碱液吸收后由25米高的排气筒P1排放；盐酸储罐产生的小呼吸废气氯化氢经水浴吸+碱液吸收后由25米高的排气筒P1排放。无组织废气主要为括装置区废气、原料、产品集中存储区的大小呼吸废气和跑冒滴漏产生的废气。 验收监测期间，P1排气筒中的氯气、氯化氢排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4大气污染物排放限值中的相关相关排放标准的要求（氯化氢：30mg/m3，氯气：5.0mg/m3），氯气和氯化氢排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放速率的相关要求（氯化氢：0.0447kg/h，氯气0.0068kg/h）；VOCs（以非甲烷总烃计）排放浓度满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段标准（浓度限值：60mg/m3，速率限值：3.0kg/h）的要求。无组织废气VOCs厂界排放浓度满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6- 2018)表3中的标准限值。 项目主要噪声源为为循环泵、打料泵、风机、离心机、输送泵、空压机等设备。选用了低噪声设备、生产设备安装于车间、安装消声器等措施，减少噪声的影响。 验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间最大值分别为57dB（A）、56dB（A）、57dB（A）、58dB（A），东、南、西、北厂界夜间最大值分别为49dB（A）、46dB（A）、44dB（A）、45dB（A），各厂界噪声昼夜测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。 4、按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实了各类固体废物的收集、综合利用和处置措施。本项目固废主要有生活垃圾、设备维护产生的废机油桶和废机油。生活垃圾集中收集至垃圾桶内暂存，由环卫部门统一清运处理；设备维护过程产生的废机油桶及废机油是危险废物，收集暂存于危废暂存场所内，废机油回用于生产，废机油桶统一由山东大地盐化集团有限公司处置；危险废物严格执行《危险废物转移管理办法》。 5、项目排入外环境的主要污染物总量控制在总量确认书SGZL（2023）47号确定范围内。 6、落实了报告书中提出的环境管理、环境监测计划，定期进行环境监测、动态跟踪监测，规范设置了有组织废气永久采样孔、采样监测平台，规范了危险废物暂存间，并设立标志牌。 7、严格落实了各项环境风险防范措施，制定了突发环境事件应急预案并已报潍坊市生态环境局寿光分局备案（备案编号：370783-2024-311-M）。配备了必要的应急设备，定期开展了环境风险应急培训和演练，加强员工环境风险防范安全教育，切实提高事故应急处理及防范能力。 8、定期对环保设施开展了安全风险评估，健全内部管理责任制度，严格依据标准规范建设环保设施，采取得力措施避免安全事故发生。 | 落实 |
| 强化环境信息公开与公众参与机制。按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，及时公开相关环境信息。加强与周围公众的沟通及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 | 严格执行该项规定。 | 落实 |
| 你单位须按照排污许可管理有关规定，在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证，并按证排污。 | 严格执行该项规定。 |  |
| 你单位必须严格执行本项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。 | 严格执行该项规定。 | 落实 |
| 你单位要不断加强污染防治，确保满足环境管理最新要求；按照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函［2020］688号），若该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化，应该重新向我局报批环境影响评价文件。 | 严格执行该项规定。 | 落实 |
| 请潍坊市寿光生态环境保护综合执法大队加强该项目建设和运行期间的环境保护监督监察工作。 | 严格执行该项规定。 | 落实 |

第五章 环评结论与建议

5.1 环评结论与建议

## 5.2审批部门审批决定

第六章 验收执行标准

## 6.1 污染物排放标准

6.1.1 废气

有组织废气、无组织废气中各项监测因子分别执行表6.1-1中相关要求。

表6.1-1 废气评价标准

| 监测项目 |  | 监测位置 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 氯气 | P1排气筒出口 | 5.0mg/m3 | 《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）2024修改单表4中相关要求。 |
|  | 氯化氢 |  | 30mg/m3 |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | 60mg/m3 | 《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1中其他行业Ⅱ时段标准要求。 |
| 无组织 废气 | 氯气 | 厂界上风向布设 1个监测点、下风向布设 3个监测点 | 0.4mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中厂界浓度限值要求。 |
|  | 氯化氢 |  | 0.2mg/m3 | 氯化氢 满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 表7要求。 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） |  | 2.0mg/m3 | 《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6- 2018)表3中的标准限值。 |

6.1.2 噪声

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域标准，标准限值详见表 6.1-2。

表6.1-2 厂界噪声评价标准

| 序号 | 污染因子 | 单位 | 标准限值 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼间噪声 | dB(A) | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 2 | 夜间噪声 | dB(A) | 55 |  |

6.1.3 固废

本项目产生的一般固体废物贮存、处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

第七章 验收监测内容

## 7.1 有组织废气排放监测

有组织排放废气监测按照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）2024修改单、《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）进行。具体监测点位、项目及频次见表7.1-1。

表 7.1-1 有组织排放废气监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| P1排气筒出口（25m） | 废气流量、氯气、氯化氢、VOCs（以非甲烷总烃计）、 | 3次/天，监测2天 |
| 备注 | P1排气筒进口应位置设限，不具备采样条件，未进行监测。 |  |

7.2 无组织废气监测内容

厂界无组织排放废气监测按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行。根据监测当天的风向布点，厂界上风向一个点，下风向三个点。同时记录监测期间的风向、风速、气温、气压、总云、低云等气象参数。具体监测点位、项目及频次见表7.2-1。

表 7.2-1 无组织废气监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区厂界上风向设置 1个参照点，下风向设置3个监控点。 | 氯气、氯化氢、VOCs（以非甲烷总烃计） | 4次/天，监测2天 |
| 厂区内装置区 | VOCs（以非甲烷总烃计） | 4次/天，监测2天 |

7.3 厂界噪声监测内容

厂界噪声监测按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。具体监测点位、项目及频次见表7.3-1。

表 7.3-1 噪声监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测周期及频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区东、西、南、北4个边界外1 m处各布设1个监测点 | 等效连续A声级 （Leq） | 昼夜各监测1次，监测2天 |

第八章 质量保证和质量控制

8.1监测分析方法

8.1.1 废气监测分析方法

废气监测分析方法见表8.1-1

表8.1-1 废气监测分析方法表

| 监测项目 | 监测因子 | 监测方法 | 方法来源 | 检出限（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 废气 | 氯气 | 分光光度法 | HJ/T 30-1999 | 0.2 |
|  | 氯化氢 | 离子色谱法 | HJ 549-2016 | 0.2 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 气相色谱法 | HJ 38-2017 | 0.07 |
| 无组织 废气 | 氯气 | 分光光度法 | HJ/T 30-1999 | 0.03 |
|  | 氯化氢 | 分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.05 |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 气相色谱法 | HJ 604-2017 | 0.07 |

8.1.2 噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表8.1-2。

表8.1-2厂界噪声监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声 | 仪器法 | GB 12348-2008 |

8.2监测仪器

表8.2-1仪器一览表

| 序号 | 仪器编号 | 仪器名称 | 仪器型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKJC-108 | 数显温湿度表 | HTC-1 |
| 2 | WKJC-120 | 气相色谱仪 | GC9790-II |
| 3 | WKJC-141 | 大气采样器 | KB-6E |
| 4 | WKJC-142 | 大气采样器 | KB-6E |
| 5 | WKJC-147 | 空盒气压表 | DYM3 |
| 6 | WKJC-176 | 多功能声级计 | AWA6228+ |
| 7 | WKJC-177 | 声校准器 | AWA6021A |
| 8 | WKJC-188 | 离子色谱仪 | CIC-D120 |
| 9 | WKJC-218 | 阻容法烟气含湿量多功能检测器 | 1062B |
| 10 | WKJC-233 | 环境空气综合采样器 | 2050 |
| 11 | WKJC-234 | 环境空气综合采样器 | 2050 |
| 12 | WKJC-240 | 真空箱采样箱 | MH3052 |
| 13 | WKJC-244 | 紫外可见分光光度计 | TU-1810 |
| 14 | WKJC-69 | 大气采样器 | KB-6E |
| 15 | WKJC-76 | 多功能声级计 | AWA5680 |
| 16 | WKJC-77 | 声校准器 | AWA6221B |
| 17 | WKJC-79 | 轻便三杯风向风速仪 | FYF-1 |

8.3气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

（1）废气监测质量保证按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）的要求与规定进行全过程质量控制。

（2）验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。

（3）尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。

（4）采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行标定，在监测时确保其采样流量。

8.4  噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声监测质量保证按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行：测量仪器和声校准器均在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量的环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于 0.5dB(A)；测量时传声器加防风罩；记录影响测量结果的噪声源。噪声仪器校验见表8.5-1。

表 8.5-1 噪声仪器校验表   单位：dB(A)

| 仪器名称 | 监测项目 | 校验日期 | 测量前校正 | 测量后校正 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AWA6221 型多功能声级计 | 厂界噪声 | 昼间 | 94.1 | 93.7 | 合格 |
|  |  | 夜间 | 93.8 | 93.8 | 合格 |
|  |  | 昼间 | 93.6 | 93.6 | 合格 |
|  |  | 夜间 | 93.7 | 93.7 | 合格 |

第九章 验收监测结果

9.1运营工况

根据企业要求和运营特点，采用三班制，每天工作24小时，年工作330天。监测期间生产负荷见表9.1-1。

表9.1-1监测期间生产负荷

| 日期 | 产品名称 | 额定日产量 | 实际日产量（t） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.6.13 | 氯化石蜡 | 0.0303万吨 | 299.63 | 98.89 |
|  | 31%盐酸 | 0.0515万吨 | 514.01 | 99.81 |
|  | 10%次氯酸钠 | 8.485吨 | 8.35 | 98.41 |
| 2024.6.15 | 氯化石蜡 | 0.0303万吨 | 282.88 | 93.36 |
|  | 31%盐酸 | 0.0515万吨 | 478.79 | 92.97 |
|  | 10%次氯酸钠 | 8.485吨 | 7.92 | 93.34 |

由以上数据得出，本项目验收监测期间，生产工况稳定，生产负荷为 92.97-99.81%，且环境保护设备正常运行，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况稳定以及环保设备运行的要求。因此，本次验收监测工况为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

9.2污染物排放监测结果及分析

9.2.1有组织废气排放监测结果

9.2.1.1有组织废气监测结果见表9.2-1。

表9.2-1  P1排气筒有组织废气监测结果统计表（未检出以方法检出限L表示）

| 监测 位点 | 监测因子 |  | 单位 | 2024.6.13 |  |  |  | 2024.6.15 |  |  |  | 去除效率(%) | 执行标准（见6.1） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 最大值 |  |  |
| P1排气筒出口 | 氯气 | 废气流量 | m3/h | 1721 | 1579 | 1559 | 1721 | 1825 | 1493 | 1369 | 1825 | / | / |
|  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | / | 5.0 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0059 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0059 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0049 | 0.0068 | / | / |
|  | 氯化氢 | 废气流量 | m3/h | 1721 | 1579 | 1559 | 1721 | 1825 | 1493 | 1369 | 1825 | / | / |
|  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 15.1 | 14.3 | 21.1 | 21.1 | 24.5 | 21.7 | 21.1 | 24.5 | / | 30 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0260 | 0.0226 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0447 | 0.0324 | 0.0289 | 0.0447 | / | / |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 废气流量 | m3/h | 1765 | 1738 | 1755 | 1765 | 1713 | 1593 | 1387 | 1713 | / | / |
|  |  | 实测浓度 | mg/m3 | 21.1 | 29.8 | 26.0 | 29.8 | 26.5 | 24.3 | 23.0 | 26.5 | / | 60 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.0372 | 0.0518 | 0.0456 | 0.0518 | 0.0454 | 0.0387 | 0.0319 | 0.0454 | / | / |

9.2.1.2有组织废气监测结果分析

验收监测期间：P1排气筒中氯气两天最大实测浓度为3.9mg/m3、排放速率为0.0068kg/h；氯化氢两天最大实测浓度为24.5mg/m3、排放速率为0.0447kg/h；VOCs（以非甲烷总烃计）两天最大实测浓度为29.8mg/m3、排放速率为0.0518kg/h。氯气、氯化氢两天最大实测浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中相关要求。VOCs（以非甲烷总烃计）《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表1中II时段相关要求。

9.2.2无组织废气排放监测结果

9.2.2.1无组织废气排放监测结果

无组织废气监测期间气象参数见表9.2-2、9.2-3。

表9.2-2无组织废气监测期间气象参数

| 日期 | 温度(℃) | 大气压（kPa） | 风向 | 风速(m/s) | 总云量 | 低云量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.6.13 | 31.2 | 100.1 | 南 | 2.3 | 8 | 0 |
|  | 37.3 | 99.9 | 南 | 2.3 | 8 | 0 |
|  | 39.6 | 99.7 | 南 | 2.2 | 8 | 0 |
|  | 36.4 | 99.7 | 南 | 2.4 | 8 | 0 |
| 2024.6.15 | 26.8 | 100.5 | 西 | 1.9 | 6 | 0 |
|  | 30.4 | 100.4 | 西 | 1.8 | 5 | 0 |
|  | 31.5 | 100.4 | 西 | 1.6 | 6 | 0 |
|  | 31.8 | 100.4 | 西 | 1.9 | 5 | 0 |

4#

3#

2#

1#

图9.2-1 无组织废气检测点位图（南风）

2#

3#

4#

1#

图9.2-2 无组织废气检测点位图（西风）

表9.2-3厂区内装置区无组织废气监测期间气象参数

| 日期 | 温度(℃) | 大气压（kPa） | 风向 | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.14 | 27.6 | 99.9 | 南 | 1.7 |
|  | 30.2 | 99.9 | 南 | 1.8 |
|  | 30.7 | 100.2 | 南 | 1.8 |
|  | 31.2 | 100.2 | 南 | 1.7 |
| 2024.7.15 | 28.1 | 99.9 | 南 | 1.6 |
|  | 29.4 | 99.9 | 南 | 1.6 |
|  | 30.2 | 100.0 | 南 | 1.7 |
|  | 31.2 | 100.0 | 南 | 1.6 |

图9.2-3 厂区内装置区无组织废气检测点位图（南风）

图9.2-4 厂区内装置区无组织废气检测点位图（南风）

9.2.2.2无组织废气监测结果分析

无组织废气监测结果见表9.2-4和9.2-5。

表9.2-4无组织废气监测结果统计表（未检出以方法检出限L表示）

| 监测点位 | 监测项目 | 监测 点位 | 监测结果（单位：mg/m3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024.6.13 |  |  |  |  | 2024.6.15 |  |  |  | 最高值 | 执行标准见6.1 |
|  |  |  | 监测时段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第1次 |  | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |  |
| 项 目 厂 界 边 10 米 内 | 氯气 | 1# | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |  | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.09 | 0.4 |
|  |  | 2# | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
|  |  | 3# | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |  | 0.07 | 0.07 | 0.08 |  |  |
|  |  | 4# | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |  | 0.09 | 0.08 | 0.07 |  |  |
|  | 氯化氢 | 1# | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.2 |
|  |  | 2# | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |  | 0.13 | 0.13 | 0.16 |  |  |
|  |  | 3# | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |  | 0.14 | 0.14 | 0.15 |  |  |
|  |  | 4# | 0.17 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.13 |  | 0.17 | 0.15 | 0.15 |  |  |
|  | VOCs（以非甲烷总烃计） | 1# | 0.34 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 |  | 0.51 | 0.51 | 0.46 | 1.08 | 2.0 |
|  |  | 2# | 1.08 | 0.90 | 0.78 | 0.58 | 0.72 |  | 0.60 | 0.78 | 0.91 |  |  |
|  |  | 3# | 0.66 | 0.72 | 0.63 | 0.62 | 0.92 |  | 0.96 | 0.93 | 0.98 |  |  |
|  |  | 4# | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 1.00 |  | 1.04 | 0.99 | 0.97 |  |  |

表9.2-5厂区内装置区无组织废气监测结果统计表

| 监测项目 | 监测时段 | 监测结果（单位：mg/m3） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.7.14 |  | 2024.7.15 | 最高值 | 执行标准见6.1 |
|  |  | 装置区 |  |  |  |  |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 第1次 | 0.69 | 0.69 |  | 0.76 | 6 |
|  | 第2次 | 0.72 | 0.76 |  |  |  |
|  | 第3次 | 0.76 | 0.70 |  |  |  |
|  | 第4次 | 0.55 | 0.76 |  |  |  |

监测结果表明：厂界无组织排放废气两天最大实测浓度分别为氯气0.09mg/m³、氯化氢0.17mg/m3、VOCs（以非甲烷总烃计）1.08mg/m3，氯气满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中厂界浓度限值要求；氯化氢满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 表7要求；装置区VOCs（以非甲烷总烃计）两天最大实测浓度为0.76mg/m3，满足厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。

9.2.3噪声排放监测结果

9.2.3.1噪声排放监测结果

噪声监测结果见表9.2-4。

表9.2-4 噪声监测结果统计表

| 监测时间 | 项目 | 昼间噪声dB(A) |  |  |  | 夜间噪声dB(A) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 点位 | 1#（东） | 2#（南） | 3#（西） | 4#（北） | 1#（东） | 2#（南） | 3#（西） | 4#（北） |
| 2024.6.13 | 结果 | 54 | 54 | 57 | 58 | 45 | 45 | 44 | 43 |
| 2024.6.15 | 结果 | 57 | 56 | 52 | 51 | 49 | 46 | 44 | 45 |
| / | 标准 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 |

图9.2-3 噪声监测点位布置图

9.2.3.2 噪声监测结果分析

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间最大值分别为57dB（A）、56dB（A）、57dB（A）、58dB（A），东、南、西、北厂界夜间最大值分别为49dB（A）、46dB（A）、44dB（A）、45dB（A），各厂界噪声昼夜测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

9.3污染物排放总量核算

废气污染物总量核算：

根据验收监测结果核算本项目的废气污染物排放总量见表9.3-1。

表9.3-1 废气污染物排放总量核算表

| 项目 | 运营时间（h） | 排气筒 | 产生环节 | 日均最大排放 速率（kg/h） | 核算总量（t/a） | 总量确认书要求（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs（以非甲烷总烃计） | 7920 | P1 | 氯化反应、吹脱精制 | 0.0518 | 0.41 | 0.72 |

# 本项目废气污染物实际排放总量：VOCs（以非甲烷总烃计）为0.41t/a，低于《山东大地盐化集团有限公司年产10万吨氯化石蜡项目污染物排放总量确认书》（SGZL（2023）47号）中总量控制值为VOCs 0.72t/a。

综上，本项目污染物排放量不超过总量确认书中总量，满足总量控制要求。

第十章  验收监测结论

10.1项目基本情况

佰润新材（寿光）有限公司成立于2020年9月1日，是山东大地盐化集团有限公司子公司，厂址位于寿光侯镇化工产业园金源路以南，丰东路以东。公司厂区东侧为空地，南侧隔岔盐路为寿光金太阳热电有限公司，西侧隔丰东路为空地，北侧为山东昊邦化学有限公司。公司占地面积63290m2。行业类别为C2661化学试剂和助剂制造。

佰润新材（寿光）有限公司现有项目为年产10万吨氯化石蜡项目，该项目于2020年6月通过潍坊市生态环境局审批，批复文号：潍环审字［2020］25 号，并于2021年12月完成了一期工程（5万吨/年氯化石蜡）自主验收，于2022年10月完成了二期工程（5万吨/年氯化石蜡）自主验收。环保手续完备，目前正常生产。

山东大地盐化集团有限公司成立于2004年1月，注册地址为寿光市侯镇岔河东，法定代表人为李迎堂，注册资本为59241万元，经营范围：生产、销售：原盐、溴素（有效期限以许可证为准）、阻燃剂、终止剂、三氟氯菊酸、白炭黑、四溴双酚 A、十溴二苯醚、饲料添加剂；承揽：管道与设备安装工程；特种设备检验检测服务；销售：盐需物资、黄金、煤炭及制品、化工生产专用设备及配件、机械设备及配件、塑料制品（不含危险化学品）、建筑材料、仪器仪表、机械零部件、钢材、五金产品、电子产品、办公用品；货物仓储（不含违禁品）；货物及技术进出口业务。

山东大地盐化集团有限公司（新建年产10万吨氯化石蜡项目）厂区与佰润新材（寿光）有限公司位于同一个厂区，其年产10万吨氯化石蜡项目（本次验收范围）全部由山东大地盐化集团有限公司投资建设。公辅设施（给排水、供配电、供汽、供气、制冷、仓库、控制室、化验室、维修间、装卸设施等）两公司共用。该项目依托佰润新材的生产设施（事故氯吸收装置）、储运设施（综合仓库、原料罐区、盐酸罐区、氯气输送主管道、装卸设施）与部分公辅设施（供配电设施、给排水设施、供汽主管道、供气设施、制冷设施、控制/监控系统、维修间、化验室），依托泰普新能源的循环水设施，依托大地集团的行政办公设施（集团办公楼）。山东大地盐化集团有限公司拟投资32000万元建设年产10万吨氯化石蜡项目，项目于2022年11月17日取得了山东省建设项目备案证明，项目代码为 2211-370783-04- 01-924383。项目装置区2处（4套/处，7个氯化塔/套）、原料罐区1座、成品罐区一座、中转泵房1座、生产尾气吸收装置1套，购置氯化塔、反应釜、冷凝器、氯化换热器、降膜吸收器、分离器、精制吹风塔、储罐等主要设备248台（套）。项目建成后，形成年产10万吨氯化石蜡（中长链），副产17 万吨的31%盐酸和2800吨10%液体次氯酸钠的生产能力。

山东大地盐化集团有限公司现有工程与新建年产10万吨氯化石蜡项目不在一个厂区，新建项目生产原料及产品与其他厂区现有工程不存在上下游关系，新建项目独立运行，依托佰润新材（寿光）有限公司现有公辅设施。

变更说明：山东大地盐化集团有限公司年产10万吨氯化石蜡项目于2024年3月10日双方签订收购协议，全部资产由佰润新材（寿光）有限公司接管（收购协议见附件3）。

10.2验收监测期间工况

验收监测于2024年6月13日、6月15日、7月14日、7月15日进行，监测期间实际生产负荷为92.97-99.81%，且环境保护设备正常运行，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况稳定以及环保设备运行的要求。

10.3污染物达标排放情况

10.3.1 废气

验收监测期间：

P1排气筒中氯气两天最大实测浓度为3.9mg/m3、排放速率为0.0068kg/h；氯化氢两天最大实测浓度为24.5mg/m3、排放速率为0.0447kg/h；VOCs（以非甲烷总烃计）两天最大实测浓度为29.8mg/m3、排放速率为0.0518kg/h。

氯气、氯化氢两天最大实测浓度均满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表4中相关要求。VOCs（以非甲烷总烃计）《挥发性有机物排放标准 第6部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）中表1中II时段相关要求。

厂界无组织排放废气两天最大实测浓度分别为氯气0.09mg/m³、氯化氢0.17mg/m3、VOCs（以非甲烷总烃计）1.08mg/m3，氯气满足《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中厂界浓度限值要求；氯化氢满足《石油化学工业污染物排放标准》(GB31571-2015) 表7要求；VOCs（以非甲烷总烃计）满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6- 2018)表3中的标准限值；装置区VOCs（以非甲烷总烃计）两天最大实测浓度为0.76mg/m3，满足厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中相关标准。

10.3.2 噪声

验收监测期间，东、南、西、北厂界昼间最大值分别为57dB（A）、56dB（A）、57dB（A）、58dB（A），东、南、西、北厂界夜间最大值分别为49dB（A）、46dB（A）、44dB（A）、45dB（A），各厂界噪声昼夜测量值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

10.3.3固体废物

本项目产生的固废主要有生活垃圾、设备维护产生的废机油桶和废机油。

10.4环保管理检查

企业成立了环保领导小组，建立了环境应急物资、应急设施维护等管理制度。

10.5环境风险及应急措施检查

该企业制定了突发环境事故应急预案，并在潍坊市生态环境局寿光分局备案。

10.6结论

本工程环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及批复中的各项环保要求，在实施过程中基本按照要求配套建设了相应的环境保护设施，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过建设项目竣工环境保护验收。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：山东潍科检测服务有限公司                           填表人：董立霞                                                  项目经办人：董立霞

| 建建设项目 | 项目名称 |  |  | 年产10万吨氯化石蜡项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | C2661 |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 寿光侯镇化工产业园金源路以南，丰东路以东，与佰润新材（寿光）有限公司共用厂区 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 化学试剂和助剂制造 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  | 新建 □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | N36°53′12.55″ E118°51′10.94″ |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 10万吨 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 10万吨 |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 山东同方环境技术服务有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 潍坊市生态环境局寿光分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  |  |  | 寿环审字【2023】21号 |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  | 环境影响报告书 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2023年12月 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2024年4月 |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  | 2024年4月25日 |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | / |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  | 91370783MA3TWP7A8J001V |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山东潍科检测服务有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 山东潍科检测服务有限公司 |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  | 74.84%-99.81% |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 32000 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 3.75 |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 31180 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  | 1200 |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 9 |  | 废气治理（万元） |  |  | 600 |  |  | 噪声治理 （万元） |  | 90 |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  | 1 |  | 绿化及生态 （万元） |  |  | 100 |  | 其他（万元） | 400 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | / |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  | 7290 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 佰润新材（寿光）有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | 91370783MA3TWP7A8J |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  | 2024.6.13、2024.6.15 |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  |  | 全厂实际排放总量(9) |  | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  | 排放增减量(12) |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | VOCs（非甲烷总烃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.41 |  | 0.72 |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）；3、计量单位：废水排放量——万米/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万米/年；水污染物实测浓度——毫克/升; 大气污染物实测浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件：

1、建设项目环评批复；

2、突发环境事件应急预案备案登记表；

3、收购协议；

4、环卫合同；

5、年产10万吨氯化石蜡项目防渗证明；

6、寿光市污染物总量确认书；

7、验收监测期间生产日报表；

8、排污许可证正本信息；

9、原料检测；

10、雨水检测报告；

11、验收检测报告；

12、验收公示。

附件1、建设项目环评批复

附件2、突发环境事件应急预案备案登记表

附件3、收购协议

附件4、环卫合同

附件5、年产10万吨氯化石蜡项目防渗证明

附件6、寿光市污染物总量确认书

附件7、验收监测期间生产日报表

附件8、排污许可证正本信息

附件9、原料检测

附件10、雨水检测报告

附件11、验收报告

其他需要说明的事项

1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1设计简况

建设单位将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，编制了环境保护篇章，落实了防治污染和生态破环的措施以及环境保护设施投资概算。

1.2施工简况

建设单位将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

1.3验收过程简况

佰润新材（寿光）有限公司成立于2020年9月1日，是山东大地盐化集团有限公司子公司，厂址位于寿光侯镇化工产业园金源路以南，丰东路以东。公司厂区东侧为空地，南侧隔岔盐路为寿光金太阳热电有限公司，西侧隔丰东路为空地，北侧为山东昊邦化学有限公司。公司占地面积63290m2。

山东大地盐化集团有限公司（新建年产10万吨氯化石蜡项目）厂区与佰润新材（寿光）有限公司位于同一个厂区，其年产10万吨氯化石蜡项目（本次验收范围）全部由山东大地盐化集团有限公司投资建设。新建项目生产原料及产品全部依托佰润新材（寿光）有限公司现有公辅设施。

变更说明：山东大地盐化集团有限公司年产10万吨氯化石蜡项目于2024年3月10日双方签订收购协议，全部资产由佰润新材（寿光）有限公司接管。

该项目实际劳动定员30人，采用三班制，每天工作24小时，年工作330天，年工作时间7920小时。

山东同方环境技术服务有限公司于2023年7月编制完成了《山东大地盐化集团有限公司年产10万吨氯化石蜡项目环境影响报告书》。潍坊市生态环境局寿光分局于2023年8月9日对本项目环境影响报告书进行了批复，批准文号寿环审字【2023】21号。

项目于2023年12月1日开工建设，公司2024年4月25日重新申领排污许可证，证书编号91370783MA3TWP7A8J001V，2024年4月28日进行了调试，2024年6月13日、6月15日、7月14日、7月15日，山东潍科检测服务有限公司完成现场监测。

2024年7月20日，佰润新材（寿光）有限公司组织会议，对“年产10万吨氯化石蜡项目”进行了竣工环境保护现场验收。

验收结论：佰润新材（寿光）有限公司年产10万吨氯化石蜡项目环保手续齐全，落实了环评批复中提出的各项环保措施和要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物基本能够达标排放，满足污染物排放总量控制要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件。项目竣工环境保护验收合格。

1.4公众反馈意见及处理情况

建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉、反馈或投诉的内容。

2其他环境保护措施的落实情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的，除环境保护设施外的其他环境保护措施，主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

企业建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工；制定了环保规章制度及主要内容，包括环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录要求、运行维护费用保障计划等。

（2）环境风险防范措施

企业制订了完善的环境风险应急预案、进行了备案并有备案文件、预案中明确了区域应急联动方案，已按照预案进行过演练。

（3）环境监测计划

企业已按照环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，按计划进行过监测，各污染物均实现达标排放。

2.2配套措施落实情况

（1）区域削减及淘汰落后产能

该项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能。

（2）防护距离控制及居民搬迁

该项目防护距离内没有常住居民，不涉及居民搬迁。

2.3其他措施落实情况

该项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设。

3整改工作情况

根据验收意见，建设项目竣工验收合格，各项环保措施已落实到位，无需整改。