# 寿光市誉铧生物科技有限公司

# 寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目（一期）(一期)竣工环境保护验收意见

2024年9月28日，寿光市誉铧生物科技有限公司在潍坊寿光市羊口镇先进制造园区组织召开会议，对“寿光市誉铧生物科技有限公司寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目（一期）（一期）”竣工环境保护验收现场审查。参加会议的有竣工环境保护验收监测单位及验收报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司，并邀请了2名专家，会上成立了竣工环境保护验收组（名单附后）。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）和“寿光市誉铧生物科技有限公司寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目（一期）（一期）”竣工环境保护验收监测报告，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收。

验收组听取了建设单位关于项目建设情况、环保设施建设和运行情况汇报，验收报告编制单位关于项目竣工环境保护验收监测报告编制情况的汇报，查勘了现场，审阅并核实了有关资料，形成竣工环境保护验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# 1、建设地点

项目位于山东省寿光市羊口镇先进制造园区船舶路和南环路十字路口东北角，厂区东侧为丰汇新型材料，西侧为船舶路，北侧为永力重工，南侧为南环路。

2、验收项目建设过程、建设内容

项目（一期）于2022年9月开工建设，2024年3月建设完成，并于2024年4月调试生产。企业于2023年08月02日填报了排污登记表，编号为：91370783MA3RU32B1N001Y。

原环评批复：项目新建原料压榨车间、干化车间、干料磨粉车间、综合楼、产品燃料库区、研发中心实验室等，计划购置破壁压榨机、电力气动网带式干化机、气动低温水解系统、磨粉机、移动式秸秆切断机等65台(套)。主要原辅材料：新鲜蔬菜秸秆、除臭剂、EM菌剂等。通过破壁压榨、发酵、带式压滤、烘干、造粒、磨粉等工序生产物质粉体燃料、生物质颗粒燃料、植物酵素营养液。项目建成后，可年产10万吨生物质粉体燃料、67558吨生物质颗粒燃料、222017 吨植物酵素营养液。

本次验收范围为一期工程，项目新建原料压榨车间、干化车间、干料磨粉车间、综合楼、产品燃料库区、研发中心实验室等，购置破壁压榨机、电力气动网带式干化机、气动低温水解系统、磨粉机、移动式秸秆切断机等59台(套)。主要原辅材料：新鲜蔬菜秸秆、除臭剂等。通过破壁压榨、发酵、带式压滤、烘干、造粒、磨粉等工序生产物质粉体燃料、生物质颗粒燃料。具备年产10万吨生物质粉体燃料、67558吨生物质颗粒燃料。

年产222017 吨植物酵素营养液不再本次验收范围内。

# 5、验收项目投资情况

项目一期工程实际总投资17125.8万元万元，其中环保投资约3160万元，占总投资的18.45%。

6、验收项目验收范围

本次验收范围仅限项目一期工程生产装置及其配套设施的建设内容。

7、验收项目工作制度

项目一期劳动定员35人，采用三班制，每天工作24小时，年工作330天，年工作时间7920小时。

二、工程变动情况

该项目工程变动情况见表1。

表1主要变动情况表

| 序号 | 内容 | 环评及批复要求 | 实际建设情况 | 变动情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产能 | 年产10万吨生物质粉体燃料，67558吨生物质颗粒燃料、222017吨植物酵素营养液 | 年产10万吨生物质粉体燃料，67558吨生物质颗粒燃料 | 本项目一期仅有生物质粉体燃料和生物质颗粒燃料。本次验收仅针对一期。 |
| 2 | 工艺流程 | 新鲜蔬菜秸秆收集后进入厂区通过破壁压榨、发酵、带式压滤、烘干、造粒、磨粉等工序生产生物质粉体燃料、生物质颗粒燃料、植物酵素营养液 | 新鲜蔬菜秸秆收集及初级粉碎在收集点进行，不在厂区范围内 | 收集点属于政府管理 |
| 3 | 设备 | 计划购置破壁压榨机、电力气动网带式干化机、气动低温水解系统、磨粉机、移动式秸秆切断机等65台（套）。 | 实际购置破壁压榨机、电力气动网带式干化机、气动低温水解系统、磨粉机、移动式秸秆切断机等设备59台套。 | 分期验收，新增提升机等辅助设备，不影响设备产能。 |
| 4 | 废气排放方式 | 低温水解干化废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒P1排放；磨粉废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒P2排放；粉体燃料筒仓废气收集后经布袋除尘器处理后由30m高排气筒P3排放;造粒废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒P4排放；发酵池密闭，并在发酵池上方设置高压除臭雾化系统设备去除发酵废气，发酵废气收集后经生物除臭装置处理，处理后由15m高排气筒P5排放 | 低温水解干化废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒P1排放；磨粉废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒P2排放；粉体燃料筒仓废气收集后经布袋除尘器处理后由30m高排气筒P3排放;造粒废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒P4排放。 | 本项目一期仅有4根排气筒，发酵池属于二期。本次验收仅针对一期。 |

项目分期建设分期验收。实际建设内容与环评及批复内容相比较，项目建设的地点、布局、主要生产工艺、瓶颈设备数量、主要原材料消耗、产品方案、废水和废气排放污染物种类和数量未变化，根据环办环评函【2020】688号文件分析，项目变更内容不属于重大变更。

# 三、环境保护设施建设情况

# 1、废水

项目一期工程产生的废水主要本项目废水主要是生活污水，生产过程无生产废水产生。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入寿光环保科技有限公司进一步处理。

2、废气

本项目一期工程废气主要为有组织废气和无组织废气。

有组织废气主要为低温水解系统干化废气、磨粉工序废气、造粒系统废气、粉体燃料筒仓废气。低温水解干化废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒DA001 P1排放；磨粉废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒DA002 P2（18m）排放；造粒废气收集后经布袋除尘器处理后由18m高排气筒DA004 P4（18m）排放；粉体燃料筒仓废气收集后经布袋除尘器处理后由30m高排气筒DA003 P3（30m）排放。

无组织废气主要为低温水解干化系统、磨粉系统、粉体筒仓、造粒系统产生的颗粒物和原料给料仓产生的氨、臭气浓度等。

3、噪声

本项目噪声主要为生产设备运行产生的噪声，通过选用低噪音设备，对生产机械设备采取基础减震、安装减震装置等措施降低设备噪声对周围环境的影响。

# 4、固体废物

本项目固废主要为生产过程中布袋除尘器收集的粉尘、废除尘滤布、废润滑油及废润滑油桶、废液压油及废液压油桶和职工生活垃圾。

其中废除尘滤布为一般工业固废，由生产厂家回收处置；布袋除尘器收集粉回用于生产；废润滑油及废润滑油桶、废液压油及废液压油桶属于危废，收集后暂存于危废暂存库，委托危险废物资质单位处置；生活垃圾：由环卫部门清运。

# 5、其他环境保护设施

# 厂区已设置1座75m³的事故水池用于接收全厂的事故废水和初期雨水，建设了应急物资库和危废库，在生产装置区、事故池、化粪池基底、危废库等均作硬化防渗处理。

# 企业编制了突发环境事件应急预案，应急预案已到潍坊市环境保护局寿光分局备案，备案编号：370783-2024-254-L。

# 6、环境管理

寿光市誉铧生物科技有限公司制订了《环保管理制度》，设立了环保管理机构，配备专职环保人员，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施调试运行效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《寿光市誉铧生物科技有限公司寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目（一期）（一期）竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间：

1、废气

有组织废气：

- DA001排气筒颗粒物两天最大排放浓度为2.1mg/m3，DA002排气筒颗粒物两天最大排放浓度为2.1mg/m3，DA003排气筒颗粒物两天最大排放浓度为0.8mg/m3，DA004排气筒颗粒物两天最大排放浓度为2.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（GB/T37/2376-2019）表1中重点控制区排放标准，排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准要求。

无组织废气：

无组织排放总悬浮颗粒物两天最大实测浓度为269μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织颗粒物排放限值；氨、硫化氢、臭气浓度两天最大实测浓度分别为0.13mg/m3、0.008mg/m3、<10（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级（新扩改）标准。

2、厂界噪声治理设施

项目东、南、西、北侧厂界昼间噪声测定值在54~57dB(A)之间，小于其标准限值（昼间：60dB(A)）；夜间噪声测定值在46~48dB(A)之间，小于其标准限值（夜间：50dB(A)），项目东、南、西、北侧厂界噪声测定值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类声环境功能区标准要求。

3、固体废物治理设施

落实了各类固体废物处置措施，固体废物得到安全处置。

4、污染物排放总量

# 经核算，DA001颗粒物为1.09t/a；DA002颗粒物为0.386t/a；DA003颗粒物为0.069t/a；DA004颗粒物为0.139t/a；低于《寿光市誉铧生物科技有限公司寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目（一期）污染物排放总量确认书》（SGZL（2022）88号）中总量控制值分别为DA001颗粒物2.01t/a；DA002颗粒物为3.35t/a；DA003颗粒物为0.6t/a；DA004颗粒物为2.26t/a。

# 五、验收结论

寿光市誉铧生物科技有限公司寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目（一期）（一期环保手续齐全，基本落实了环评批复中各项环保要求，主要污染物达标排放，满足总量控制要求，总体符合竣工环境保护验收条件，通过竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理，减少“跑、冒、滴、漏”，最大限度减少无组织废气排放。

2、加强环保设施的运行管理，提高污染物的去除效率，确保达到标准要求。

3、规范危废库建设，明确标识设置。

4、加强环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，确保污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

5、强化日常应急演练和培训，不断提高工作人员管理、实际运行操作及应对突发环境风险事件的能力。

6、全面完善污染源监测条件建设，切实落实环境保护监测计划，按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

七、验收人员信息

验收组人员信息见附表：寿光市誉铧生物科技有限公司寿光市蔬菜废弃物能源化、资源化煤炭替代综合利用项目（一期）（一期竣工环境保护验收人员信息表。

寿光市誉铧生物科技有限公司

2024年9月28日