山东承润防水材料股份有限公司

（原寿光市承润防水材料有限公司）

3000万平方米/年防水卷材项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》要求，2017年12月23日，山东承润防水材料股份有限公司在寿光市组织召开了山东承润防水材料股份有限公司3000万平方米/年防水卷材项目竣工环境保护验收会议。验收组由建设单位-山东承润防水材料股份有限公司、验收报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司及3名特邀专家（名单附后）组成。验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的汇报，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

1、工程概况

该项目位于寿光市台头镇东庄村路口北1公里路西，总投资5330万元，其中环保投资101万元。主要利用原有闲置生产车间3座，主要产品为弹性体改性沥青防水卷材，配套建设仓库、配电室等其他附属房。采用导热油炉提供热源。聚乙烯丙纶复合防水卷材和聚氯乙烯防水卷材项目不再建设。

宁夏华之洁环境技术有限公司于2016年11月编制完成了《寿光市承润防水材料有限公司3000万平方米/年防水卷材项目环境影响报告表》，寿光市环境保护局2016年11月18日对本项目环境影响报告表进行了批复。

2、工程变更情况

根据验收监测报告，与环评阶段比较，本工程主要变更内容包括：

生产设备发生变更

弹性体改性沥青防水卷材生产线减少了4台13m3的改性沥青搅拌罐，增加了2台10 m3的改性沥青搅拌罐；薄膜自动跟踪系统、压花辊、上面撒沙、上撒沙电机减速机、上沙提升、下面撒沙装置、下撒沙电机减速机、回砂装置、皮带输送机、沙料螺旋输送机、边砂回收机、散沙除尘装置、二次辅助张力、双沙牵引电机、主牵引电机、卷材测厚装置、中部调偏、成品储存、成品防下滑电机、成品调偏、S辊牵引装置、弹跳装置、划线装置、六十米数控收卷机、主控制柜、电脑操作系统、压平辊、电动葫芦、展平辊、放膜架、高速垛码机、Vaportek脱臭控制塔均未建设；

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为以上变更不属于重大变动。

二、环境保护执行情况

本项目产生的废气主要包括有组织废气和无组织废气，其中有组织锅炉废气通过低氮燃烧器处理后排放。有组织沥青烟废气经废气通过集气罩收集后经水喷淋系统、等离子吸附净化系统、光氧催化处理后通过15米高排气筒排放。

项目无生产性废水产生。生活污水经化粪池无害化、稳定化沉淀处理后由附近农户定期清运做农肥。

对主要噪声源采取了降噪措施。

各种固体废物均得到妥善处理。

制定了《突发环境事件应急预案》并经当地环保部门备案。

公司设有环保管理机构，环保规章制度较完善。

三、、验收监测结果

验收监测期间，项目生产负荷在90%~92%之间，均大于 75%，满足环境保护验收监测要求。

1、废气

锅炉排气筒废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中大气污染物排放浓度限值（第四时段）重点控制区要求。

沥青烟气排气筒沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中浓度限值要求。

无组织排放废气总悬浮颗粒物、苯并[a]芘、非甲烷总烃的排放浓度，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织标准要求。

3、噪声

厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

4、固体废物

项目产生的边角料收集后回收利用，废包装物统一收集后外售；沥青渣、废导热油统一收集后回用于生产，不外排；生活垃圾定期清运处理。

5、总量控制指标

该项目排入外环境的二氧化硫排放量为4.08×10-3t/a，氮氧化物排放量为0.286t/a，污染物排放总量控制在《寿光市建设项目污染物总量确认书》（SGZL(2016)43）中认定的范围内。

6、环境风险

企业编制了突发环境事件应急预案，并在寿光市环境保护局进行了备案（备案编号：370783-2017-048-L）。

7、防护距离内环境敏感点情况

本项目环评及批复设置卫生防护距离100m。项目100m范围内无居住、学校等环境敏感点。

8、环境管理

公司设置了环保科负责该项目的环境管理，配备了相关监测仪器设备，制定了环境保护管理制度，并由专职人员负责环境保护工作。

四、验收结论

# 本工程环境保护手续齐全，基本落实了环评文件及批复中的各项环保要求，在实施过程中基本按照要求配套建设了相应的环境保护设施，各类污染物达标排放，主要污染物符合总量控制指标要求，符合建设项目竣工环保验收条件。

五、后续工作建议

1、应按环评批复及现行环保政策要求，进一步完善弹性体改性沥青防水卷材项目废气收集、处理措施，聚乙烯丙纶复合防水卷材挤出工段应建设废气处理设施，减少污染排放量。加强废气处理装置产生的废水管理。

2、加强沥青渣、废导热油的管理，确保安全处置或综合利用。设置规范的固体废物储存间和危险废物暂存间。

3、地下储罐及生产设施应采取严格的防渗措施。罐区设置规范的围堰及导排系统。

4、设置规范的采样孔和采样平台。落实环境监测计划，对不具备自行监测能力的内容委托有资质的单位开展监测工作。

5、加强环境风险防范意识，完善突发环境事件应急预案，定期开展应急演练；

6、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

验收组

2017年12月23日

寿光市承润防水材料有限公司3000万平方米/年防水卷材项目

竣工环境保护验收组人员名单

|  | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 王新建 | 寿光市承润防水材料有限公司 | 总经理 |  |
| 验收监测单位 | 陈青云 | 山东潍科检测服务有限公司 | 工程师 |  |
| 特邀专家 | 由明华 | 山东城建学院 | 副教授 |  |
|  | 舒 永 | 山东省化工研究院 | 研究员 |  |
|  | 曹大勇 | 山东省环科院 | 高 工 |  |