寿光市华源机械有限公司

100套/年成套防水卷材生产设备制造项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，2018年6月20日，寿光市华源机械有限公司在寿光市组织召开了“寿光市华源机械有限公司100套/年成套防水卷材生产设备制造项目竣工环境保护验收会议”，会上成立了验收工作组。验收工作组由建设单位-寿光市华源机械有限公司、项目竣工环保验收监测报告编制和验收监测单位-山东潍科检测服务有限公司的代表及3名特邀专家组成（验收组人员名单附后）。寿光市环保局参加会议。

验收工作组听取了建设单位对项目工程环境保护执行情况和验收报告编制单位对验收报告的汇报，对工程环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

# 一、工程建设基本情况

# （一）建设地点、规模、主要建设内容

寿光市华源机械有限公司100套/年成套防水卷材生产设备制造项目位于寿光市台头镇东庄村西南角，3号路北。

项目建设性质为新建。

项目建设总建筑面积975平方米的生产、仓储公共用的车间一座、附属用房1座；项目购置车床、钻铣床、等离子切割机、氩弧焊机、二保焊机等配套生产设备13台（套），形成年产50套全自动新型高档SBS卷材设备、50套高分子聚乙烯丙纶一次成型设备的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年9月河南金环环境影响评价有限公司编制完成了《寿光市华源机械有限公司100套/年成套防水卷材生产设备制造项目竣工环境影响报告表》；2016年11月8日寿光市环境保护局对本项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为“寿环审表字[2016]148号”。

项目2016年10月工建设，2017年8月竣工调试运行。

项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法及处罚记录。

（三）投资情况

项目总投资180万元，其中环保投资8万元，环保投资占总投资的4.4%。

项目劳动定员7人，采用单班工作制，每天工作8小时，全年工作天数为300天。

（四）验收范围

本次验收项目建设内容包括项目生产厂房、生产废气处理系统、事故水池、化粪池等相应的环保处理设施和处理处置方式。

# 二、工程变动情况

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资200万元，环保投资10万元。 | 项目总投资180万元，环保投资8万元 |
| 2 | 车间1座，建筑面积230m2 | 车间1座，建筑面积975m2，与仓库共用 |
| 3 | 生活废水经化粪池滞留沉淀处理后用于堆肥 | 生活废水经化粪池滞留沉淀处理后经罐车运往寿光市碧水水务有限公司处理 |
| 4 | 型号ZX7-400STG的氩弧焊机3台 型号NBC-250A的二保焊机2台 | 型号ZX7-400STG的氩弧焊机2台 型号NBC-250A的二保焊机1台 |

项目性质、规模、地点、生产工艺、环保措施基本不变，根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为以上变更不属于重大变动。

# 三、环境保护设施建设情况

## （一）废水

项目不产生生产废水。生活污水经化粪池稳定化、无害化处理后，用罐车运送到寿光市碧水水务有限公司处理。

（二）废气

本项目产生的废气主要有等离子切割工序和焊接工序产生的烟尘和钢管、钢材等打磨工序产生的粉尘。

通过加强车间通风，设置移动焊烟机，加强无组织废气的排放。

## （三）噪声

## 该项目的噪声主要来源于切割机、折弯机等生产设备运行产生。通过基础减震、建筑物隔音、合理布局和建筑结构设计等隔声降噪等措施降低噪声影响。

## （四）固体废物

项目固废主要是下脚料、焊接工序产生的焊渣及生活办公区产生的生活垃圾等。

下脚料收集后外售；生活垃圾和焊渣由环卫部门集中收集清运，统一处理。

（五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目配备了灭火器、事故水池、切换阀等设备设施，对化粪池、事故池、固体废物间等进行防渗处理。编制了《寿光市华源机械有限公司突发环境事故应急预案》，并经寿光市环境保护局进行备案，备案号为370783-2018-158L。

2.项目无在线监测装置

3.其他设施

公司制定了环境保护管理制度，并严格贯彻执行。

项目无 “以新带老”改造工程、关停或拆除工程。

# 四、环境保护设施调试效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《寿光市华源机械有限公司100套/年成套防水卷材生产设备制造项目竣工环境保护验收监测报告表》表明，验收监测期间项目生产工况稳定，环保设施正常运行，能够满足建设项目竣工环境保护验收的要求。

- 废水

# 验收监测期间，生活污水的pH范围为7.32-7.67，其余污染物两天检测结果的日均值取最大值为：化学需氧量为141mg/L，生化需氧量为30.8mg/L，悬浮物为17mg/L，氨氮为12.7mg/L，总磷为1.64mg/L，总氮为26.6mg/L，阴离子表面活性剂未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求和寿光市碧水水务有限公司的接收标准。。

# （二）废气

# 监测结果表明：验收监测期间，无组织排放废气颗粒物最大实测浓度为0.2779mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

# （三）厂界噪声

验收监测期间，项目厂界噪声昼间监测结果最大值为57.3dB（A），达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

（四）固体废物

项目固废主要是下脚料、焊接工序产生的焊渣及生活办公区产生的生活垃圾等。

下脚料收集后外售；生活垃圾和焊渣由环卫部门集中收集清运，统一处理。

项目固体废物均可得到有效处置，对周围环境影响较小。

# 五、工程建设对环境的影响

寿光市华源机械有限公司100套/年成套防水卷材生产设备制造项目建设符合国家有关产业政策，各项治理措施得到落实，项目能够满足达标排放要求，项目建设具有良好的经济效益、环境效益和社会效益，厂址选址合理。从环境保护的角度分析，项目的继续运行可行。

# 六、验收结论

寿光市华源机械有限公司100套/年成套防水卷材生产设备制造项目，建设过程中落实了环评及其批复要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组同意项目通过验收。

# 七、后续要求

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气、噪声跟踪监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

### 3、进一步健全环保管理部门、人员，加强对环保管理人员环保设施运行管理的培训，提高员工的环保意识。

### 4、关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定，噪声和固废环保设施经主管环保部门验收后，项目可正式投入生产运行。

### 八、验收人员信息

# 参加验收的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）详见附表。

# 寿光市华源机械有限公司

# 2018年6月20日