# 潍坊金麒麟防水材料有限公司年产1000万平方米

# 防水卷材项目竣工环境保护验收意见

根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，2018年8月2日，潍坊金麒麟防水材料有限公司在寿光市组织召开了“潍坊金麒麟防水材料有限公司年产1000万平方米防水卷材项目”竣工环境保护验收会，会议成立了验收工作组。验收工作组由建设单位-潍坊金麒麟防水材料有限公司、项目竣工环保验收监测及报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司的代表及2名特邀专家组成（验收组人员名单附后）。

验收工作组听取了建设单位对项目工程环境保护执行情况和验收监测报告编制单位对项目验收监测报告的汇报，并对工程及环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料，经讨论形成项目竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、性质、规模、主要建设内容

潍坊金麒麟防水材料有限公司年产1000万平方米防水卷材项目位于寿光市台头镇刘家河头西侧300米。

项目占地面积4600平方米，总建筑面积 1990 平方米，其中生产车间1座、办公室1座、仓库1座；项目购置安装开卷机、胶体磨等主要生产设备46台(套)，形成1条防水卷材生产线，具备年产1000万平方米防水卷材生产能力。

- 建设过程及环保审批情况

- 2017年11月，宁夏华之洁环境技术有限公司编制完成了《潍坊金麒麟防水材料有限公司年产1000万平方米防水卷材项目竣工环境影响报告表》；2017年12月18日，寿光市环境保护局以“寿环审表字[2017]277号”文对项目进行批复。

项目未批先建，寿光市环保局已进行行政处罚，处罚文件为“寿环罚字（2017）224号”。

（三）投资情况

项目总投资1700万元，其中环保资65万元，占总投资3.82%。

项目劳动定员12人，2班工作制，每班工作12时间小时，年生300天。

（四）验收范围

本次环保验收内容按潍坊金麒麟防水材料有限公司年产1000万平方米防水卷材项目实际建设内容和规模验收。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，项目建设内容与环评及环评

批复一致。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目冷却水和沥青烟净化系统用水循环使用，定期补充，不外排；生活污水经化粪池稳定化、无害化处理后经罐车运往台头镇污水处理厂进行深度处理。

（二）废气

项目生产供热采用环保导热油炉，燃料为天然气，导热油炉安装了低氮燃烧器，减少了氮氧化物的产生与排放，废气通过15米排气筒P1排放。

项目沥青防水材料生产过程中产生的废气，主要成分为沥青烟、非甲烷总烃和苯并[a]芘。沥青烟废气经集气罩收进入三级水喷淋塔+静电捕获系统+UV光解催化处理后，通过30m高排气筒P2排放。

未完全收集的废气无组织排放。

（三）噪声

项目噪声主要是锅炉风机、高速混合搅拌机、卷取机、牵引机等工作时产生，通过采取设备合理布局、基础减震、墙体及门窗隔声等措施降低噪音对环境的影响。

（四）固体废物

项目固体废物主要有：生产过程中计量卷曲裁边产生的边角料、原辅料包装的包装废料、沥青烟净化系统收集的沥青渣和沥青储罐定期清理的废沥青渣、废导热油和导热油桶及生活垃圾。边角料、包装废料经收集后全部外售综合利用；沥青渣和废沥青渣收集后作为原料全部回用于生产；生活垃圾由环卫部门定期清运。废导热油和导热油桶为危险废物，废导热油类别为HW08，编号为900-249-08，导热油6年更换一次，产生后存放在危废暂存库，作为软化油回用于本厂生产，不外排；废导热油空桶在危废库暂存后，由山东沾化莱斯特石油化工有限公司回收使用。

（五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

公司设有环保管理机构，环保规章制度基本完善。

公司制定了《潍坊金麒麟防水材料有限公司突发环境事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作，并在寿光市环境保护局进行登记备案，备案编号：370783-2018-261-L。

2.项目无在线监测装置。

3.其他设施

项目无 “以新带老”改造工程、关停或拆除工程。

4、项目环评及批复设置卫生防护距离100m。项目100m范围内无住宅、学校等环境敏感点。

四、环境保护设施调试效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《潍坊金麒麟防水材料有限公司年产1000万平方米防水卷材项目竣工环境保护验收监测报告表》表明，验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷为78.8%-81.8%，环境保护设备正常运行，满足建设项目竣工环境保护验收监测对工况稳定以及环保设备运行的要求，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。

污染物排放情况：

（一）废水

监测结果表明：验收监测期间，生活污水的pH范围为7.24-7.69，其余污染物两天检测结果的日均值取最大值为：化学需氧量为143mg/L，生化需氧量为42.2mg/L，悬浮物为16 mg/L，氨氮为18.60mg/L，总磷为1.22mg/L，总氮为37.1mg/L，阴离子表面活性剂未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准和污水处理厂接收水质标准。

（二）废气

监测结果表明：验收监测期间，导热油炉排气筒P1颗粒物排放浓度的最大值为8.0mg/m3，二氧化硫排放浓度的最大值为4mg/m3，氮氧化物排放浓度的最大值为92 mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2013）表2中大气污染物排放浓度限值（第四时段）重点控制区要求。烟气黑度小于1级，满足《山东省锅炉大气污染物排放标准（DB37/2374-2013）》表1现有锅炉大气污染物排放浓度限值要求。沥青烟气排气筒P2实测沥青烟浓度、排放速率最大值分别为24mg/m3、0.14kg/h；苯并[a]芘实测浓度、排放速率最大值分别为4.3×10-5mg/m3、2.6×10-7 kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中浓度限值要求。非甲烷总烃实测浓度、排放速率最大值分别为8.13mg/m3、0.0510 kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中浓度限值要求，也符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放浓度限值要求。

验收监测期间，无组织排放废气颗粒物的排放浓度最高值为0.2854 mg/m3，苯并[a]芘排放浓度最高值为3.9×10-6 mg/m3，非甲烷总烃排放浓度最高值为0.70 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2中无组织标准要求，也符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值。

（三）噪声

监测结果表明：验收监测期间，该项目东厂界、南厂界、北厂界和夜间西厂界的噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。西厂界两天昼间最大噪声值为69.3dB（A），超标9.3dB（A）；昼间噪声超标原因为西厂界处冷却水塔所致，项目夜间氧化车间运行，冷却水塔不运行。

企业周边200m范围内没有环境敏感点。

（四）固体废物

项目生产过程中计量卷曲裁边产生边角料经收集后回用于生产。沥青烟净化系统收集的沥青渣和定期清理沥青储罐的废沥青渣收集后作为原料全部回用于生产。包装废料由寿光市台头镇东庄村肖刚废品收购站收购。废导热油待产生后存放在危废暂存库，作为软化油回用于本厂生产，不外排。废导热油空桶在危废库暂存后，由山东沾化莱斯特石油化工有限公司回收使用。生活垃圾由环卫部门定期清运。

五、验收结论

潍坊金麒麟防水材料有限公司年产1000万平方米防水卷材项目环保手续齐全，总体落实了环评及环评批复要求，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，项目工程竣工环境保护验收合格。

六、后续工作

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废水、废气、噪声跟踪监测，并做好记录；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

### 3.进一步健全环保管理机构及人员，加强对环保管理人员培训，提高员工的环保意识。

### 4、按关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定，噪声和固废环保设施经主管环保部门验收后，项目可正式投入生产运行。

5、加强噪声治理，保证噪声达标。

6、按照国家环保排污许可制度管理要求，及时申报排污许可证，纳入排污许可管理。

七、验收人员信息

验收人员信息见附表潍坊金麒麟防水材料有限公司年产1000万平方米防水卷材项目验收组成员名单。

潍坊金麒麟防水材料有限公司

2018年8月2日