寿光市禄友化工有限公司年产200吨间溴苯甲醚项目

（原年产200吨溴苯甲醚项目）

竣工环境保护验收意见

2018年3月27日，寿光市禄友化工有限公司在寿光市组织召开了寿光市禄友化工有限公司年产200吨间溴苯甲醚项目（原年产200吨溴苯甲醚项目）竣工环境保护验收会议，会议成立了验收组。验收组由寿光市环保局、建设单位-寿光市禄友化工有限公司、项目竣工环保验收监测单位及环保验收监测报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司、环评单位-青岛大学环境影响评价中心的代表及2名特邀专家（名单附后）组成。验收组听取了该工程环境保护执行情况和竣工环境保护验收监测情况的介绍，对该工程环境保护设施的建设、运行情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设的基本情况

寿光市禄友化工有限公司年产200吨间溴苯甲醚项目（原年产200吨溴苯甲醚项目）位于寿光市侯镇大地工业园内，东信路以西，新华路以北。项目由主体工程、公用工程、环保工程等组成，具备年产200吨间溴苯甲醚生产能力。

2006年11月28日青岛大学环境影响评价中心编制完成项目环境影响报告书，2006年12月4日寿光市环境保护局进行了批复。

项目总投资2000万元，其中环保设施投资200万元，占实际总投资的10.0%。

项目劳动定员15人，生产岗位实行四班三倒制，每班工作8小时，年工作时间300天。

为进一步检测废水处理工艺的处理效率，根据验收组的意见，对MVR预处理进口、MVR处理系统进口、生化处理进口、生化处理出口进行了进一步的检测。同时对地下井进行了检测，核查企业废水是否对地下水产生影响。整改完成后，建设单位-寿光市禄友化工有限公司、环保验收监测报告编制单位-山东潍科检测服务有限公司及2名特邀专家于2018年5月11日重新组织了验收会议。

二、工程变更情况

根据验收监测报告及现场检查，与环评阶段比较，工程主要变更内容：

生产设备发生变更，减少了2台换热器；增加了1台反应釜；增加了1套冷冻机组（与厂内6-醛基萘甲醚项目和2-氯丙烯腈项目共用），没有建设储罐。

根据工艺分析，影响产能的瓶颈为反应釜，该项目实际建设的反应釜比原环评增加1台，主要用于产品周转，产能不发生变化。

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），以上变更不属于重大变更。

三、环境保护执行情况

1.废气

有组织废气：间溴苯甲醚废气主要是反应废气，包括硫酸雾、氨气、硝基苯、硫酸雾等，经过收集后采用碱液吸收+气液分离器+UV光解催化氧化+活性炭吸附处理技术处理后由25m高排气筒排放。

无组织废气：厂区污水处理站产生的少量废气以无组织形式排放。

2.废水

项目生产过程中产生的废水主要包括工艺废水、装置区地面冲洗废水、公用工程产生的循环冷却系统排污水以及生活区、办公区产生的生活污水等。全厂排水实行雨污分流、清污分流制。所有生产废水经MVR预处理、MVR脱盐处理后，同地面冲洗水、生活废水、雨水和冷却系统排污水等一起进入厂区生化处理单元（7m³/d，中和调节+UASB厌氧+SBR）处理后排入寿光华源水务有限公司进一步处理。

3.噪声

本项目的噪声主要来源于制冷机、冷却塔和各种泵等，项目采取了建筑底座、建筑物隔声等措施，减少噪声的影响。

4.固废

项目固废主要为废活性炭、污水处理污泥、MVR废盐、有机残渣、废包装物和职工生活垃圾。生活垃圾由寿光市兴茂园林绿化工程有限公司统一清运处理，废活性炭、污水处理污泥、MVR废盐、有机残渣、废包装物暂存于危险废物暂存库，委托潍坊佛士特环保有限公司处理处置。

5.应急预案

公司制定了《寿光市禄友化工有限公司突发环境事故应急预案》，2018年1月3日在寿光市环保局备案，370783-2018-004-L。

6.环保制度

公司设有环保管理机构，环保规章制度较完善。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间项目生产工况稳定，生产负荷在 88.1%~95.5%之间，均达到75%以上，满足环境保护验收监测要求。

- 废水

项目生产过程中产生的废水主要包括工艺废水、装置区地面冲洗废水、公用工程产生的循环冷却系统排污水以及生活区、办公区产生的生活污水等。全厂排水实行雨污分流、清污分流制。所有生产废水经MVR脱盐处理后，同地面冲洗水、生活废水、雨水和冷却系统排污水等一起进入厂区污水处理站（7m³/d，中和调节+UASB厌氧+SBR）预处理后排入寿光华源水务有限公司进一步处理。

验收监测期间，预处理设备进水口的pH值范围为6.89-7.11，外排废水污染物浓度值两天检测结果的日均值最大值为：色度8000倍，悬浮物16，化学需氧量8.38×104mg/L，五日生化需氧量2.34×104mg/L，氨氮8.60×104mg/L，挥发酚1.21mg/L，硫化物未检出，石油类58.9mg/L，总磷12.2mg/L，溶解性总固体7480mg/L；

MVR脱盐处理系统进水口的pH值范围为4.81-5.11，外排废水污染物浓度值两天检测结果的日均值最大值为：色度86倍，悬浮物8，化学需氧量4.78×104mg/L，五日生化需氧量1.09×104mg/L，氨氮1.34×104mg/L，挥发酚0.26mg/L，硫化物未检出，石油类19.5mg/L，总磷6.79mg/L，溶解性总固体6827mg/L；

生化处理装置进水口的pH值范围为3.39-3.69，外排废水污染物浓度值两天检测结果的日均值最大值为：色度56倍，悬浮物18，化学需氧量4.17×104mg/L，五日生化需氧量1.02×104mg/L，氨氮36.9mg/L，挥发酚0.29mg/L，硫化物未检出，石油类17.6mg/L，总磷5.54mg/L，溶解性总固体2525mg/L，硝基苯1.4mg/L；

污水排放口的pH值范围为7.36-7.51，外排废水污染物浓度值两天检测结果的日均值最大值为：色度34倍，悬浮物8，化学需氧量389mg/L，五日生化需氧量124mg/L，氨氮3.88mg/L，挥发酚0.09mg/L，硫化物未检出，石油类2.80mg/L，总磷0.12mg/L，溶解性总固体1326mg/L，硝基苯1.2mg/L。

从以上数据可知，从化学需氧量的检测结果来看，预处理设备的处理效率为43.0%；从溶解性总固体的检测结果来看，MVR脱盐处理系统的处理效率为63.0%；从化学需氧量的检测结果来看，生化处理装置的的处理效率为99.1%。

地下井采样口污染物浓度值两天检测结果的日均值最大值为：氨氮2.56mg/L，高锰酸盐指数0.886mg/L，总硬度18717mg/L，溶解性总固体50352mg/L，氯化物2.85×104mg/L，硫酸盐4.01×103mg/L，硝基苯未检出，丙烯腈未检出。地下井采样口的在神树坡村附近。本项目所在地地下水总体属于《地下水质量标准》（GB/T 14848-1993）中的V类水质。地下井的总硬度、溶解性总固体、氯化物含量较高，是由于当地地下水为卤水。且与环评报告书中《地下水环境影响分析》章节总硬度、溶解性总固体的检测数据（地下水总硬度为19450mg/L，溶解性总固体为57368mg/L，氯化物为36243mg/L，硫酸盐为2993mg/L，参见附件14）相比变化不大，特征污染因子硝基苯未检出，可知本项目的建设对地下水的影响较小。

2、废气

有组织废气经过收集后采用碱液吸收+气液分离器+UV光解催化氧化+活性炭吸附处理技术处理后由25m高排气筒排放，外排的废气中硝基苯、硫酸雾的最大排放浓度分别为1.25mg/m3、0.95mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求；氨气的最大排放速率为0.0159kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表2中恶臭污染物排放标准要求。

无组织排放废气中颗粒物、硝基苯最大排放浓度分别为0.138mg/m3、未检出，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求。无组织排放废气臭气浓度、氨气、硫化氢最大浓度分别为16、0.80 mg/m3、0.003 mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14544-1993）表2中恶臭污染物排放标准。

3、噪声

验收监测期间，从厂界噪声两天的监测结果看，东厂界和南厂界的昼夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值。西厂界昼间噪声最大值为68.7dB（A），夜间噪声最大值为62.7dB（A）；北厂界昼间噪声最大值为67.9dB（A），夜间噪声最大值为62.8dB（A）；西厂界和北厂界监测结果不满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类声环境功能区厂界环境噪声排放限值。厂区西北角有循环水冷却塔，导致西厂界、北厂界昼夜噪声超标。

4、固体废物

项目产生的废活性炭、污水处理污泥、MVR废盐、有机残渣属于危险废物，委托潍坊佛士特环保有限公司单位处理。废包装物和生活垃圾均属于一般固废，废包装物由潍坊佛士特环保有限公司单位处理，生活垃圾由寿光市兴茂园林绿化工程有限公司定期处理。

5、环境风险

企业编制了《寿光市禄友化工突发环境事故应急预案》，并在寿光市环境保护局进行了备案，备案编号：370783-2018-004-L。

6、环境管理

公司设置了环保科负责该项目的环境管理，配备了相关监测仪器设备，制定了环境保护管理制度，并由专职人员负责环境保护工作。

五、验收结论

### 寿光市禄友化工有限公司年产200吨2-氯丙烯腈技改项目环保手续齐全，在实施和整改过程中基本落实了环评文件及批复中所提出的各项环保设施、措施，监测的污染物达标排放，基本符合竣工环境保护验收条件，环保设施验收总体合格。

六、后续工作建议

### 1．规范全厂废水收集池，应加强防渗、防雨淋措施，尽可能封闭。按雨污分流、清污分流的要求，完善全厂雨水收集系统、事故水收集导排系统。

### 2. 加强废气处理设施的运行管理，确保有机废气得到有效收集和处理。

3．进一步加强生产设备、设施等的管理，减少跑冒滴漏，强化防渗及雨污水的收集与处理。

### 4．加强污水处理站的运行管理，保证污水处理站正常运行，确保稳定达标。

### 5．加强危险废物的管理，做好记录台账和转移联单，确保安全处置。

### 6．按照企业自行检测技术指南，定期开展废气、废水、噪声跟踪监测；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

### 7. 定期开展环境应急演练；强化日常应急演练和培训，不断提高工作人员管理、实际运行操作及应对突发环境风险事件的能力。

### 8. 加强各类环保设施的日常维护和管理，完善环保设施运行台帐，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

验收组

2018年5月11日