# 寿光市中拓新型建材有限公司年产十万吨建筑石膏粉项目

# 环境保护验收意见

# 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，2018年5月27日，寿光市中拓新型建材有限公司在寿光市组织召开了“寿光市中拓新型建材有限公司年产十万吨建筑石膏粉项目竣工环境保护验收会议”，会上成立了验收工作组。验收工作组由建设单位-寿光市中拓新型建材有限公司、项目竣工环保验收监测报告编制单位及验收监测单位-山东潍科检测服务有限公司的代表及2名特邀专家组成（验收组人员名单附后）。寿光市环保局参加会议。

验收工作组听取了建设单位对项目工程环境保护执行情况和验收报告编制单位对验收报告的汇报，对工程环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

寿光市中拓新型建材有限公司年产十万吨建筑石膏粉项目位于山东省寿光市田柳镇富民路以北，工业三路以西。项目占地面积3000平方米，总建筑面积2436平方米。主要建设内容为：1座建筑面积3000平方米原料库、1座建筑面积600m平方米钢构生产车间、1座600平方米成品库、1座180平方米砖混办公室。购置安装原料仓、卸料振动器、调速计量喂料机、双轴下料器、除铁器、锤片式分散机、运输皮带机、烘干喂料仓、双桨烘干机、振动筛、调速计量喂料机、预热仓、斗式提升机、计量螺旋输送机、回旋锁风器、煅烧炉、粉磨机、成品提升机、成品仓等生产设备设施59台（套），形成年产10万吨建筑石膏粉的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2016年8月宁夏华之洁环境技术有限公司编制完成了《寿光市中拓新型建材有限公司年产十万吨建筑石膏粉项目竣工环境影响报告表》。寿光市环境保护局于2016年8月22日对本项目环境影响报告表进行了批复。

（三）投资情况

项目总投资6800万元，其中环保投资200万元，环保投资占总投资比例2.94%。

项目劳动定员 18 人，为三班工作制，每班工作 8 小时，年工作 300 天。

（四）验收范围

本次环保验收内容按寿光市中拓新型建材有限公司年产十万吨建筑石膏粉项目实际建设内容和规模验收。

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，项目变更情况为：原环评设计1座原料库，建筑面积1600平方米；1座生产车间，建筑面积1200平方米；1座成品库，建筑面积1000平方米；实际建设1座原料库，建筑面积500平方米；1座生产车间，建筑面积600平方米；1座成品库，建筑面积600平方米。生产设备增加了1台卸料振动器；增加一台除铁器；增加了7台化验设备；减少了一台罗茨风机；减少1台装载机；项目产能不变。

根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为以上变更不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水。项目废水主要是生活污水，生活污水在厂区内化粪池无害化、稳定化沉淀处理后经罐车运至寿光市碧水水务有限公司处理。

（二）废气

项目在煅烧烘干、成品仓装卸等过程都会产生含粉尘废气。项目煅烧烘干时，利用罗茨风机将原料脱硫石膏从煅烧室底部吹入进行层层烘干，煅烧室内部为S型布置的层层腔室结构，顶部设有出气口，连通脉冲布袋除尘器，经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒P3排放；项目成品仓装卸时成品石膏粉经提升机提升，从顶部侧面将产品倒入成品仓中，成品仓顶部设有呼吸孔，经仓顶布袋除尘器处理后，分别经排气筒P1、P2排放。

煅烧烘干、成品仓装卸未被完全处理的废气及项目料场少量扬尘废气，以无组织形式排放。

（三）噪声

项目噪声主要是生产过程中风机、粉磨机、空压机等设备运转产生的噪声，通过采取选用低噪音设备、车间隔声和距离衰减、基础减震等措施进行降噪处理。

（四）固体废物

项目煅烧烘干废气脉冲布袋除尘器、项目成品仓顶部布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产；项目生活垃圾由环卫部门定期收集清运。

（五）其他环境保护设施

公司设有环保管理机构，环保规章制度基本完善。

公司编制了《寿光市中拓新型建材有限公司突发环境事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作，并在寿光市环境保护局进行登记备案，备案编号：370783-2017-247-L。

项目的卫生防护距离为100米，该防护距离内未新建居住区等环境敏感建筑物。

四、环境保护设施调试效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《寿光市中拓新型建材有限公司年产十万吨建筑石膏粉项目竣工环境保护验收监测报告表》表明，验收监测期间项目生产工况稳定，生产负荷为82.0%~87.3%范围，能够满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。

（一）废水

监测结果表明，验收监测期间，生活污水的pH范围为7.09~7.64，其余污染物两天检测结果的日均值取最大值为：化学需氧量为65mg/L，生化需氧量为27.3mg/L，悬浮物为15mg/L，氨氮为3.72mg/L，总磷为0.39mg/L，总氮为17.5mg/L，阴离子表面活性剂未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准及寿光市碧水水务有限公司接收要求。

（二）废气

监测结果表明，验收监测期间：煅烧烘干排气筒P3采样口废气颗粒物的排放浓度最大值为8.4 mg/m3，成品仓装卸排气筒P1采样口废气颗粒物的排放浓度最大值为9.0 mg/m3，成品仓装卸排气筒P2采样口废气颗粒物的排放浓度最大值为7.9 mg/m3，均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）中表2重点控制区排放限值要求。两成品仓装卸排气筒P1和成品仓装卸排气筒P2两者高度均为20米，两排气筒距离小于两个排气筒的高度之和，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒，则等效排气筒颗粒物的排放速率为0.059kg/h。成品仓装卸排气筒与煅烧烘干排气筒P3的距离小于两个排气筒的高度之和，应以一个等效排气筒代表该两个排气筒，则等效排气筒颗粒物的排放速率为0.179kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中有组织废气颗粒物排放速率的监控浓度限值要求。

项目无组织废气颗粒物最大排放浓度为0.319mg/m3，均满足大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）噪声

监测结果表明，验收监测期间，该项目厂界两天昼间噪声最大值为54.6dB（A），夜间噪声最大值48.7dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

（四）固体废物

项目固体废物主要为生产性固体废物和生活垃圾，均为一般固体废物；边脚料收集后外售；生活垃圾均由环卫部门定期清运处理，送往城市垃圾处理厂集中处置。

固体废物均得到合理处置，符合环保要求。

五、验收结论

寿光市中拓新型建材有限公司年产十万吨建筑石膏粉项目环保手续齐全，总体落实了环评及批复中的环保要求，根据验收监测数据可知，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，项目工程竣工环境保护验收合格。

六、后续工作

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废气、噪声跟踪监测，并做好记录；建设规范的采样口，设置标识标志；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

### 3.进一步健全环保管理部门、人员，加强对环保管理人员环保设施运行管理的培训，提高员工的环保意识。

### 4、按关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定，噪声和固废环保设施经主管环保部门验收后，项目可正式投入生产运行。

验收组

2018年11月10日