# 寿光市华实家具有限公司年加工4000套板式家具项目

# 环境保护验收意见

# 根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等要求，2018年5月3日，寿光市华实家具有限公司在寿光市组织召开了寿光市华实家具有限公司年加工4000套板式家具项目竣工环境保护验收会议，会上成立了验收工作组。验收工作组由建设单位-寿光市华实家具有限公司、项目竣工环保验收监测报告编制单位及验收监测单位-山东潍科检测服务有限公司、环评单位-宁夏华之洁环境技术有限公司的代表及2名特邀专家组成（验收组人员名单附后）。寿光市环保局参加会议。

验收工作组听取了建设单位对项目工程环境保护执行情况和验收报告编制单位对验收报告的汇报，对工程环境保护设施的建设情况进行了现场检查，核实了有关资料。经认真讨论，形成竣工环境保护验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

# 寿光市华实家具有限公司年加工4000套板式家具项目位于山东省寿光市古城街道北洛洛前街北，金海北路东。项目总建筑面积2064m2，其中生产车间2座、2层办公楼1座；购置安装电子开料锯、往复锯、封边机、推台锯、覆膜机、空压机等生产设备设施30台(套)，形成年加工4000套板式家具的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年9月宁夏华之洁环境技术有限公司编制完成了《寿光市华实家具有限公司年加工4000套板式家具项目环境影响报告表》，寿光市环护局于2017年11月7日对本项目环境影响报告表进行了批复，批复文号为寿环审表字【2017】189号。

（三）投资情况

项目总投资230万元，其中环保投资28万元，环保投资占项目总投资的12.2%。

项目劳动定员18人，工作制度实行一班制，每班8小时，年工作时间300天。

（四）验收范围

本次环保验收内容为寿光市华实家具有限公司年加工4000套板式家具项目。

二、工程变动情况

| 序号 | 环评及环评批复要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 加工机器上设有吸尘口，将粉尘通过管道收集到车间滤袋式除尘器处理，处理后经15m高排气筒（P1）排放；生产过程产生的非甲烷总烃集气罩收集后经uv光氧化装置处理后由15米排气筒（P2）排放，车间安装轴流风机，加强车间通风。 | 北侧车间加工机器上设有吸尘口，将粉尘通过管道收集到车间脉冲除尘器处理，处理后经15m高排气筒（P1）排放；南侧车间加工机器上设有吸尘口，将粉尘通过管道收集到车间脉冲除尘器处理，处理后经15m高排气筒（P2）排放；上胶、腹膜过程产生的非甲烷总烃经集气罩收集后经UV光氧化装置处理后由15米排气筒（P3）排放。 |
| 2 | 雕刻机2台 | 雕刻机3台 |
| 3 | 砂光机1台 | 砂光机2台 |
| 4 | / | 立式单轴杠铣床1台 |
| 5 | 脉冲袋式降尘器1套 | 脉冲袋式降尘器2套 |

以上变更未导致项目生产规模、性质等发生较大变化，根据环境保护部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），验收组认为以上变更不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，生活污水经厂区内化粪池沉淀后，经罐车送入寿光市城北中冶水务有限公司城北污水处理厂处理。

（二）废气

本项目产生的废气为板材加工时产生的粉尘颗粒物和覆膜过程、上胶过程由于白乳胶的挥发产生的含有少量有机物的废气。

1#车间（北侧）在各板材加工机器处设置了吸尘口，收集的粉尘通过管道进入到脉冲除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒P1排放。2#车间（南侧）在各板材加工机器处也设置了吸尘口，收集的粉尘通过管道进入到脉冲除尘器处理，处理后的废气经15m高排气筒P2排放。

本项目覆膜过程、上胶过程由于白乳胶的挥发会有少量有机物产生，设备上方安装集气罩，收集的废气经UV光氧化装置处理后经15米高排气筒P3排放。

（三）噪声

项目噪声主要是生产过程往复锯、开槽机、空压机等设备运转产生的噪声，设备全部选用新型低噪声设备，采用减震基础，减震、车间吸声等措施进行降噪处理。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、不合格品、收集的粉尘、废胶桶、废包装材料和生活垃圾。

边角料、收集的粉尘、废包装材料和生活垃圾均为一般固体废物。边角料、收集的粉尘、废包装材料统一收集后由即墨市盛锦祥废旧物资回收站收购；收集的粉尘由寿光市侯镇光诚木材加工厂收购；废胶桶由台州恩特新材料有限公司回收循环利用；生活垃圾由环卫部门统一定期收集清运处理。

（五）其他环境保护措施

公司设有环保管理机构，环保规章制度基本完善。

公司编制了《寿光市华实家具有限公司突发环境事件应急预案》，适用于本公司的突发环境事件和应急处置工作，并在寿光市环境保护局进行登记备案，备案号为370783-2018-068L。

四、环境保护设施调试效果

山东潍科检测服务有限公司编制的《寿光市华实家具有限公司年加工4000套板式家具项目竣工环境保护验收监测报告》表明，验收监测期间项目生产工况稳定，生产负荷为86.5%~94.0%，能够满足建设项目竣工环境保护验收生产负荷达到75%以上的要求。

（一）废水

验收报告表明：验收监测期间，项目无生产废水产生，生活污水经厂区内化粪池沉淀后，生活污水的pH范围为7.09~7.25，其余污染物两天检测结果的日均最大值为：化学需氧量为158mg/L，生化需氧量为62.6mg/L，悬浮物为21mg/L，氨氮为15.6mg/L，总磷为1.82mg/L，总氮为28.5mg/L，阴离子表面活性剂未检出，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准要求和污水处理厂的接受标准，经罐车送入寿光市城北中冶水务有限公司城北污水处理厂进一步处理。

（二）废气

监测报告表明：验收监测期间，1#车间（北侧）脉冲除尘进口废气颗粒物的两天排放浓度最大值为56 mg/m3，最大排放速率为0.52kg/h；1#车间（北侧）脉冲除尘排气筒P1废气颗粒物的两天排放浓度最大值为7.1 mg/m3，最大排放速率为0.069kg/h；2#车间（南侧）脉冲除尘排气筒P2废气颗粒物的两天排放浓度最大值为8.9 mg/m3，最大排放速率为0.047kg/h；均满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中大气污染物排放浓度限值（第四时段）重点控制区要求。覆膜、上胶处UV光氧催化设备进口处非甲烷总烃的两天浓度最大值为5.84mg/m3，覆膜、上胶处UV光氧催化设备排气筒P3非甲烷总烃的两天浓度最大值为3.87mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求。由此可知，UV光氧催化设备的催化效率为33.6%。

验收监测期间，无组织排放废气颗粒物最大排放浓度为0.2735mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。非甲烷总烃的最大排放浓度为0.99mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业周界大气污染物浓度限值要求。

（三）噪声

监测报告表明：验收监测期间，该项目厂界两天昼间噪声最大值为55.3 dB(A)，夜间噪声最大值为48.5 dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。企业夜间不生产。

（四）固体废物

项目产生的固体废物主要为边角料、不合格品、收集的粉尘、废胶桶、废包装材料和生活垃圾。

边角料、收集的粉尘、废包装材料和生活垃圾均为一般固体废物。边角料、收集的粉尘、废包装材料统一收集后由即墨市盛锦祥废旧物资回收站收购；收集的粉尘由寿光市侯镇光诚木材加工厂收购；废胶桶由台州恩特新材料有限公司回收循环利用；生活垃圾由环卫部门统一定期收集清运处理。

五、验收结论

寿光市华实家具有限公司年加工4000套板式家具项目环保手续齐全，总体落实了环评及批复中的环保要求，根据验收监测数据可知，各类污染物达标排放，符合建设项目竣工环保验收条件，项目工程竣工环境保护验收合格。

六、后续工作

1、切实落实环境保护监测计划，定期开展废水、废气、噪声跟踪监测，并做好记录；建设规范的采样口，设置标识标志；按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开。

2、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转；如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

### 3.进一步健全环保管理部门、人员，加强对环保管理人员环保设施运行管理的培训，提高员工的环保意识。

### 4、按关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定，噪声和固废环保设施经主管环保部门验收后，项目可正式投入生产运行。

验收组

2018年5月3日